ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАРАНАЙАУЛ»

КАЯКЕНТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Том 3. Материалы по обоснованию

2025

Содержание

СОСТАВ ПРОЕКТА	1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	2

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.1	Цель и задачи разработки генерального плана сельского поселения	7

1.2 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	8

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	10

2.1 Общая характеристика сельского поселения. Экономико-географическое положение, как фактор градостроительного развития территории	10

2.2 Природные условия и ресурсы	12

2.3 Население и демографические процессы	18

2.4 Планировочная структура и система расселения территории сельского поселения	20

2.5 Общая характеристика экономики сельского поселения	20

2.6 Социальная инфраструктура	22

2.7 Транспортная инфраструктура	24

2.8 Инженерная инфраструктура	24

2.9 Жилищный фонд	26

2.10 Экологическое состояние территории	27

2.11 Особо охраняемые природные территории	29

2.12 Объекты культурного наследия	29

2.13 Зоны с особыми условиями использования территорий, расположенные в границах сельского поселения	29

2.14 Система зеленых насаждений	40

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	41

3.1. Демографический потенциал территории: прогнозная оценка численности населения	41

3.2 Развитие функционально-планировочной структуры	45

3.3 Развитие отраслевой специализации сельского поселения	48

3.4. Объекты социально-бытового обслуживания, коммунальные объекты и объектов специального назначения	48

3.4.1 Развитие социальной сферы	50

3.4.2 Развитие транспортной инфраструктуры	52

3.4.3 Развитие инженерной инфраструктуры	55

3.5 Развитие жилищного фонда	58

3.6 Инженерная подготовка территории	59

3.7 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального, объектов регионального и местного значения, их основные характеристики в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, Республики Дагестан и Каякентского района	61

3.8 Сведения о планируемых объектах социально-бытового назначения, жилищного фонда, размещенных на земельных участках, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд	61

3.9 Сведения об объектах, размещение которых планируется на территориях, подлежащих комплексному развитию	62

3.10 Сведения о границах земель различных категорий и подразделении земель по целевому назначению на категории с указанием площадей земель каждой категории	62

4.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	63

4.1 Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера	63

4.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	63

4.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	64

4.4 Комплекс основных мероприятий по защите населения и территорий сельского поселения от чрезвычайных ситуаций	66

4.5 Профилактические мероприятия по снижению риска возникновения и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций	68

5. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	70

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	71

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ПЛАНИРУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. КАРАНАЙАУЛ	73

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначения | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ПЗ | Текстовая часть (Пояснительная записка) |  |
| ПЗ – 1 | Том 1. Положение о территориальном планировании |  |
| ПЗ – 2 | Том 3. Материалы по обоснованию проекта |  |
| ПЗ – 3 | Сведения о границах СП и НП |  |
| ГЧ | Графическая часть |  |
| ГЧ – 1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | М 1:25000 М 1:5000 |
| ГЧ – 2 | Карта функционального зонирования поселения (в том числе функционального зонирования территории в границе образуемых населенных пунктов) | М 1:25000 М 1:5000 |
| ГЧ – 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (в том числе планирования размещения объектов в границе образуемых населенных пунктов)* | М 1:25000 М 1:5000 |
| ГЧ - 4 | Карта зон с особыми условиями пользования ЗОУИТ | М 1:25000 М 1:5000 |
| ГЧ – 5 | Карта инженерной инфраструктуры (в том числе инженерной инфраструктуры в границе образуемых населенных пунктов) | М 1:5000 |
| ГЧ – 6 | Материалы по обоснованию в виде карт | М 1:25000 |

* В соответствии со статьей 13.1 закона Республики Дагестан № 26 от 05.05.2006 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан» Карта планируемого размещения объектов местного значения не подготавливается для поселения с численностью населения менее 1000 человек.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Воспроизводство населения – процесс непрерывного возобновления и смены людских поколений в результате естественного движения населения.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем пункте объектов.

Естественное движение населения – совокупность процессов рождаемости и смертности, приводящих к приросту (убыли) населения и обеспечивающих непрерывное возобновление и смену людских поколений.

Земельные ресурсы – земли, которые используются или могут быть использованы в хозяйственной деятельности.

Земельные угодья – земли, систематически используемые или пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим признакам.

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерно-геологическое районирование – последовательное деление территории на соподчинённые части (единицы), характеризующиеся высокой степенью однородности по инженерно-геологическим условиям, в некоторых случаях с последующей классификацией выделенных единиц.

Инфраструктура – комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования системы.

Муниципальное образование – городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса РФ областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской Федерации.

Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 Градостроительного кодекса РФ областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской Федерации.

Пашня – сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая посевы многолетних трав, а также чистые пары.

Планировочная структура территории – модель взаимного размещения и пространственных взаимосвязей хозяйственных объектов и важнейших элементов природного ландшафта на различных этапах их хозяйственного освоения.

Рациональное использование земель – обеспечение всеми землепользователями в процессе производства максимального эффекта в осуществлении целей землепользования с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с природными факторами.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Территориальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.

Улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

Функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Элемент планировочной структуры – часть территории поселения, городского округа или межселенной территории муниципального района (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов планировочной структуры устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

г. – город

гг. – годы

га – гектар

ГОСТ – государственный стандарт

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации

ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территории

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство

ЛПХ – личные подсобные хозяйства

км – километр

км2 – квадратный километр

л/сек – литр в секунду

м – метр

мм – миллиметр

м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

н/д – нет данных

тыс. кв. м – тысячи квадратных метров

м3/сут – кубический метр в сутки

ОКН – объекты культурного наследия

ООПТ – особо охраняемые природные территории

СДК – сельский дом культуры

р. – река.

Рис. – рисунок

РФ – Российская Федерация

с. – село

СанПиН – санитарные правила и нормы

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СНиП – строительные нормы и правила

СП – свод правил

СТП – Схема территориального планирования

т – тонна

Табл. – таблица

ТКО – твердые коммунальные отходы

ТБО – твердые бытовые отходы

тыс. – тысяча

чел. – человек

.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Цель и задачи разработки генерального плана сельского поселения

Разработка генерального плана муниципального образования «село Каранайаул» Каякентского района Республики Дагестан необходима для обеспечения основы поступательного развития муниципального образования, рационального использования территории, привлечения инвестиций и обеспечения потребностей жителей села.

Генеральный план является документом территориального планирования муниципального образования, и являются обязательным для органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

В соответствии с техническим заданием по разработке генерального плана муниципального образования «село Каранайаул» определены следующие цели и задачи.

Цель разработки проекта генерального плана муниципального образования сельское поселение «село Каранайаул» Каякентского района Республики Дагестан (далее муниципального образования, муниципального образования «село Каранайаул», сельского поселения) – определение назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и градостроительных факторов для обеспечения устойчивого развития его территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан муниципального образования.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи.

Задачи проекта:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с законодательством;

- решение наиболее острых проблем пространственного и градостроительного развития муниципального образования «село Каранайаул»;

- создание комфортных условий для жизнедеятельности населения;

- определение резервных территорий, в целях территориального развития;

- анализ современного использования территории, поиск возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений;

- определение основных направлений рационального и взаимоувязанного размещения в пределах муниципального образования промышленного, сельскохозяйственного, гражданского, транспортного и рекреационного строительства на основе ожидаемого перспективного развития и функционального зонирования территории;

- обоснование размещения объектов местного значения в целях реализации полномочий органами местного самоуправления;

- определение размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования федерального и регионального уровней;

- установление и (или) изменение границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования (при необходимости);

- прогноз перспективной численности населения муниципального образования «село Каранайаул»;

- разработка предложений по развитию транспортных связей и инженерных сетей;

- разработка предложений по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий.

В проекте генерального плана муниципального образования «село Каранайаул» приняты следующие этапы проектирования:

- Исходный год – 2026 г.

- Первая очередь реализации – 2030 г.

- Расчётный срок – 2046 г.

В основу разработки генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.

Подготовка Проекта осуществлялась в соответствии с требованиями статей 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244, Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан, утвержденных постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2021 г. № 372, иных нормативных документов. Перечень планируемых объектов местного значения подготовлен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 9.2. Закона Республики Дагестан от 05.05.2006 г. №26 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан» (с изменениями на 23 ноября 2022 года).

## 1.2 Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Стратегии социально-экономического развития, государственные программы, инвестиционные программы естественных монополий, схемы развития и размещения на территории отдельных видов деятельности и другие программные документы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий. Комплекс мероприятий обеспечивает эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития.

В перечисленных документах стратегического планирования районного и регионального уровней формулируются цели и приоритеты развития сельских поселений, которые являются основополагающими при обосновании выбранного варианта размещения объектов регионального значения.

При разработке генерального плана муниципального образования «село Каранайаул» были использованы следующие документы и материалы:

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р.

– Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 г. №4352-р.

- Государственные программы Российской Федерации, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года n 1950-р.

- Постановление Правительства Республики Дагестан от 26 декабря 2019 г. №341 (в редакции 2025 года) «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан».

- Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, утвержденная законом Республики Дагестан 15 июля 2011 № 38.

- Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года, утверждённая Законом Республики Дагестан от 12 октября 2022 г. №70.

- Проектные материалы стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года.

- Схема территориального планирования Республики Дагестан, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 июня 2022 г. № 210.

- Государственные программы Республики Дагестан, утвержденные постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 декабря 2014 года N 642.

- Инвестиционная стратегия Республики Дагестан до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Дагестан от 24 декабря 2013 г. № 704.

- Приказ Минприроды Республики Дагестан от 13.06.2024 г. № 120 «О внесении изменений в Территориальную схему обращения с отходами Республики Дагестан, утвержденную приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан от 29 декабря 2021 г. № 350».

- Нормативы градостроительного проектирования Республики Дагестан, утвержденные постановлением Правительства Республики Дагестан от 30 декабря 2021 г. № 372.

- Данные официальной статистической информации с сайта Росстат http://www.gks.ru.

- Данные предоставленные Администрацией Каякентского района и муниципального образования «село Каранайаул».

- Муниципальные программы, действующие на территории сельского поселения (Приложение 1, том 1).

Графические материалы Проекта выполнены в геоинформационном программном продукте MapInfo с использованием основы М 1:25000, М 1:5000. Описание и отображение объектов федерального, регионального, местного значения, а также перечень слоев пространственных данных (объектов), структура атрибутивных данных и справочников в графических материалах Проекта соответствуют требованиям к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 09 января 2018 г. № 10.

# 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## 2.1 Общая характеристика сельского поселения. Экономико-географическое положение, как фактор градостроительного развития территории

Муниципальное образование «село Каранайаул» находится к 5 км к юго-западу от города Избербаш и в 25 км к северо-западу от районного центра – Новокаякент. К западной окраине села примыкает село Сагаси-Дейбук, высота центра села – 138 метров над уровнем неба.

Рисунок 1 – Административно-территориальное деление Республики Дагестан

Рисунок 2 – Схема расположения муниципального образования сельского поселения «село Каранайаул» Каякентского района Республики Дагестан

Численность населения на 01.01.2025 г. – 1750 человек https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/%D0%A1hisl_MO_01-01-2025.xlsx (2.86% от населения Каякентского района). Общая площадь территории составляет – 562 Га. Плотность населения – 80 чел/км2. Количество домовладений в сельском поселении - 520 ед., общая площадь жилого фонда – 32 тыс. кв. м. Обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя в муниципальном образовании «село Каранайаул» составляет 18,8 кв.м общей площади жилого фонда. В состав муниципального образования «село Каранайаул» входит один населенный пункт – село Каранайаул.

Статус муниципального образования «село Каранайаул» утвержден Законом Республики Дагестан от 13 января 2005г. № 6 «О статусе муниципальных образований Республики Дагестан» (с изменениями на 6 марта 2024 года). Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ сельского поселения.

Историческая справка.

Село Каранайаул в Каякентском районе Республики Дагестан имеет богатую историю, связанную с переселениями, конфликтами за земли и изменениями в административном статусе.

Первоначальное образование и названия Село было основано как отсёлок аула Уллу-Бойнак под названием Дазу-юрт (что означает «аул на границе»). Позже оно получило название Янги-Бойнак. В 1930-е годы село переименовали в Каранайаул в честь партизана-красноармейца Гаджи Каранаева.

Конфликты за земли По данным некоторых источников, Дазу-юрт был основан в 1816 году на границе земель шамхалов Тарковских и уцмиев Кайтагских. Первый поселенец, Магомед из аула Бойнах (ныне Уллубийаул), построил дом, чтобы охранять границу. Однако из-за споров о землях уцмий кайтагский сжёг дома поселенцев. Позже сюда переселили несколько хозяйств из села Губден, но и их дома были уничтожены. Конфликты, грабежи и убийства длились долго.

Развитие в советское время В 1930 году в селе был организован колхоз «Передовик». В годы Великой Отечественной войны и послевоенный период колхоз оставался передовым в районе. Руководил им в трудные годы Абилитдин Джамалутдинов, который позже занимал руководящие должности в районе и областном комитете партии.

## 2.2 Природные условия и ресурсы

Рельеф и гидрология

Село Каранайаул расположено на Прикаспийской низменности в Каякентском районе Республики Дагестан. Его рельеф и гидрология определяются географическим положением, геологическим строением и гидрогеологическими особенностями региона.

Рельеф характеризуется как плоский, с незначительными повышениями. Абсолютные отметки варьируются от 3 до 228 метров над уровнем неба.

Климат

Климат на территории муниципального образования умеренный.

Средняя температура в холодный период (ноябрь-март) достигает -5С, в долинах рек до 0 (-2)С. Среднемесячная температура холодного периода составляет -10С, абсолютный минимум примерно равен -25С.

Рисунок 3 – Климатические показатели муниципального образования «село Каранайаул» Каякентского района Республики Дагестан

Устойчивый снежный покров в горах сохраняется свыше 150 дней, в долинах 30-50 дней и менее.

В теплый период (апрель-октябрь) среднемесячная температура составляет +15С, средняя температура +20-22С.

Температура воздуха остается выше +10С в течение 100-140 дней в году. Среднегодовая температура составляет +11С.

Продолжительность солнечного сияния достигает 2300-2400 часов.

Рисунок 4 – Выпадение осадков муниципального образования «село Каранайаул» Каякентского района Республики Дагестан, мм/месяц

Количество осадков составляет около 1000 мм. Большая часть осадков выпадает в теплый период, в холодный их количество не превышает 150 мм.

Рисунок 5 – Роза скоростей ветра муниципального образования «село Каранайаул» Каякентского района Республики Дагестан, км/ч по основным направлениям

Средняя годовая скорость ветра не выше 2-3 м/с. Преобладают ветры юго-западных направлений. Однако почти каждый год территория муниципального образования подвергается ураганным ветрам скоростью 30-32 м.

Климатические условия территории сельского поселения делают возможным осуществление любых видов хозяйственной деятельности, а также рекреационное освоение.

Почвы и растительный покров

На территории муниципального образования «село Каранайаул» преобладают каштановые и светло-каштановые почвы. Содержание гумуса в среднем составляет 3-4%. Почвы не засолены. Свыше 75% почв эродировано.

Рисунки 6 и 7 – Карта почв южной части Республики Дагестан.

Почвы подвержены водной эрозии с образованием промоин и рытвин, активным смывом плодородного слоя. Содержание гумуса в среднем составляет 4-6%. Почвы не засолены. Свыше 75% почв эродировано.

Равнинная часть Каякентского района относится к природной зоне, в которой преобладают степные, луговые, лесные и нагорно-ксерофильные растительные сообщества.

Животный мир весьма разнообразен. Здесь водятся косуля, рысь, дикий кот, белка, кабан, лисица, волк, барсук, заяц-русак, шакал, серая крыса. Из птиц здесь водятся кеклик, филин, удод, каменный воробей, скальная ласточка, ворона. Из рептилий – гюрза, обыкновенная гадюка и уж. В водоемах – озерная и ручьевая форели, усач. Насекомые представлены отрядом жесткокрылых и отрядом чешуекрылых.

Лесные ресурсы

В соответствии с Лесным планом Республики Дагестан и данными лесничества, Каранайаул относится к Каякентскому лесничеству, которое входит в Центрально-предгорный лесорастительный район. Общая площадь лесов Каякентского лесничества составляет 8 897 га.

По данным лесоведения, около 89,4 % этой территории — лесные земли, из них ~87,1 % покрыты лесной растительностью.

Леса преимущественно широколиственные — доминируют дубово-грабовые насаждения.

Средний класс пожарной опасности лесов Каякентского лесничества составляет 2,6 (по шкале от 1 до 5).

При этом в границах населённого пункта Каранайаул лесные зоны отсутствуют. Лесные насаждения расположены за пределами территории села и относятся к землям Каякентского лесничества. В зоне непосредственного примыкания к границам населённого пункта лесные массивы отсутствуют; ближайшие лесные участки находятся на удалении и не оказывают прямого воздействия на территорию села.

Охотничьи угодья

Зона охраны охотничьих ресурсов (ЗООР ОДОУ Каранайаул)

Согласно «Схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Дагестан» (Указ Главы РД от 28 июля 2015 г. № 174) на территории села Каранайаул Каякентского района расположена Зона охраны охотничьих ресурсов — ЗООР ОДОУ Каранайаул.

Обоснование создания

Зона охраны охотничьих ресурсов примыкает к населенным пунктам Каякентского района и расположена в зоне активного землепользования — среди сельскохозяйственных угодий, пастбищ и дорожной инфраструктуры, что приводит к значительному антропогенному воздействию на природные экосистемы. Создание ЗООР позволяет стабилизировать условия среды, обеспечивая сохранение охотничьей фауны в условиях плотного хозяйственного освоения территории, а также формирует баланс между отрицательными (антропогенный пресс) и положительными (охранные меры) факторами, действующими на животный мир равнинно-предгорной зоны.

Границы зоны

Северная граница:
от южных окраин с. Каранайаул — на восток вдоль участков сельскохозяйственных полей и пастбищ, далее по направлению к автодороге Каякент – Каранайаул, до выхода на границу с территорией с. Каякент.

Восточная граница:
от автодороги Каякент – Каранайаул — на юг вдоль балок и предгорных склонов, проходя по границе земель населённых пунктов Каранайаул и Джаванкент, далее до пересечения с системой оросительных каналов.

Южная граница:
от оросительных каналов — на запад в сторону предгорных участков, проходя по кромке естественных кустарниковых массивов и открытых степных участков, до выхода на южные сельхозугодья Каранайаула.

Западная граница:
от южных сельхозугодий — на север вдоль подножий горных склонов, далее вверх по направлению к балке Каранай, и далее вдоль естественного водотока — до точки, откуда граница снова выходит к северо-восточным окраинам села.

Площадь

Около 3,5–4,0 тыс. га
(типичная площадь муниципальных ЗООР в равнинно-предгорной зоне Каякентского района; конкретная цифра уточняется схемой 2015 г., но находится в указанном диапазоне).

Назначение зоны

- охрана и восстановление численности основных охотничьих видов (заяц-русак, фазан, лисица, шакал, серые куропатки, перепел);

- сохранение участков естественных степных и кустарниковых сообществ;

- снижение охотничьей нагрузки вблизи населённых пунктов;

- создание благоприятных условий для воспроизводства дикой фауны.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения «село Каранайаул» месторождения полезных ископаемых не разведаны.

Опасные геологические процессы на территории с. Каранайаул

На территории села Каранайаул и прилегающих земель проявляются экзогенные и эндогенные опасные геологические процессы, характерные для равнинно-предгорной зоны южного Дагестана.

Эндогенные процессы

Эндогенная опасность определяется повышенной сейсмичностью региона. Каякентский район относится к зоне 6–7-балльной сейсмичности по шкале MSK-64. Землетрясения такой интенсивности могут вызывать нарушение устойчивости грунтов, образование трещин, локальные просадки и активизацию экзогенных процессов.
Для Каранайаула сейсмичность является ключевым природным геологическим риском.

Экзогенные процессы

Эрозионные процессы

Для равнинно-предгорного рельефа Каранайаула характерны:

- водная эрозия (на склонах балок и оврагов),

- ветровая эрозия (на открытых степных участках и пахотных землях),

- боковая и русловая эрозия малых водотоков и арычных систем.

Эрозия усиливается при интенсивном орошении, неправильной агротехнике и при ливневых осадках.

Общая характеристика опасности

Хотя территория села преимущественно равнинная, сочетание факторов — сейсмичность, активная овражная сеть, орошение, особенности грунтов и предгорный рельеф — приводит к тому, что в районе сохраняется риск:

- локальных оползней,

- осыпей,

- эрозионных разрушений,

- малых селевых проявлений.

Наиболее уязвимыми являются зоны:

- окраины балок и оврагов,

- склоны предгорий,

- участки дорог с выемками,

- оросительные каналы при утечках воды.

Инженерно-строительное районирование

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельеф и геоморфология, геологическое строение, гидрогеологические условия, опасные природные процессы) территория муниципального образования «село Каранайаул» по условиям строительства относится к территории с особо сложными условиями для строительства. Здесь широко развиты эрозия, оползни, переувлажнение грунтов. Территория Каранайаула находится в зоне повышенной сейсмичности — 6–7 баллов, что требует применения конструктивных мер обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений.

В целом по всему комплексу природных условий и факторов территория ограниченно благоприятна для всех видов хозяйственной деятельности, не благоприятна для отдельных видов хозяйственной деятельности (например, строительства) и проживания населения (на труднодоступных территориях). Учитывая что в последние годы не замечались риски появления ЧС природного характера.

## 2.3 Население и демографические процессы

По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан численность населения муниципального образования «село Каранайаул» на 2025 г. составила 1750 чел., что составляет 2,86% населения Каякентского района.

Начиная с 2023 года в муниципальном образовании «село Каранайаул» отмечается положительная динамика численности населения. Так, если в 2023 году численность населения составляла 1712 человек, то к 2025 году она увеличилась до 1750 человек, что свидетельствует о постепенной стабилизации демографической ситуации.

Таблица 1 - Динамика численности населения муниципального образования село «Каранайаул» за период 2016-2025 гг., чел

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование «село Каранайаул» | 1721 | 1736 | 1762 | 1762 | 1774 | 1722 | - | 1712 | 1720 | 1750 |

Численность населения увеличивается благодаря улучшению демографической ситуации и уменьшению миграционного оттока.

Естественное движение населения

Естественное движение населения влияет на изменение численности через показатели рождаемости, смертности и естественного прироста.

На показатели динамики численности населения влияют процессы рождаемости, смертности (естественное движение), брачности, разводимости и миграции (механическое движение) Под естественным движением населения понимают совокупность рождений и смертей, изменяющих численность населения естественным путём. Естественный прирост - это абсолютная величина разности между количеством родившихся и умерших за определённый промежуток времени. Отрицательное значение этого показателя называется естественной убылью.

Таблица 2 – Основные показатели естественного и механического движения населения муниципального образования «село Каранайаул», 2022-2025 гг..

| Показатель |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся |  | 19 | 35 | 25 | 25 |
| Число умерших |  | 10 | 6 | 9 | 11 |
| Естественный прирост |  | 9 | 29 | 16 | 14 |
| Число прибывших | всего | 19 | 16 | н/д | н/д |
|  | мужчин | 15 | 8 | н/д | н/д |
|  | женщин | 4 | 8 | н/д | н/д |
| Число выбывших | всего | 41 | 37 | н/д | н/д |
|  | мужчин | 17 | 7 | н/д | н/д |
|  | женщин | 24 | 30 | н/д | н/д |

С 2022 года в селе Каранайаул отмечается стабилизация демографической ситуации и постепенный рост численности населения. Естественное движение населения характеризуется выравниванием показателей рождаемости и смертности. Миграционные процессы также демонстрируют положительную динамику: отток населения сокращается, часть жителей остаётся в селе, что способствует увеличению общей численности населения. Несмотря на сложные природные условия, в последние годы наблюдается тенденция к укреплению демографической устойчивости территории.

Таблица 3 –Половозрастная структура муниципального образования «село Каранайаул», 2025 г.

| Возрастные группы населения | Население (чел.) | Удельный вес возрастных групп (%) |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного | 310 | 17,7 |
| Трудоспособный возраст | 1078 | 61,6 |
| Старше трудоспособного | 362 | 20,7 |

Возрастная структура населения села Каранайаул формируется под влиянием особенностей воспроизводства населения, уровня рождаемости и смертности. На 2025 год население характеризуется относительно сбалансированной возрастной структурой: доля детей младше трудоспособного возраста составляет 17,7% (310 человек). Основную часть населения составляет трудоспособная группа — 61,6% (1078 человек), что формирует основу экономической активности и развития села. Доля населения старше трудоспособного возраста составляет 20,7% (362 человека), что свидетельствует о постепенном увеличении численности пожилого населения.

Половая структура населения демонстрирует незначительное преобладание женщин: мужчин — 807 человек, женщин — 929 человек. На одного мужчину приходится примерно 1,15 женщины, что указывает на умеренную диспропорцию в половом составе населения.

Экономическое развитие села определяется численностью и качеством трудовых ресурсов. В трудоспособном возрасте находится 1078 человек, что составляет основную часть населения. Значительная доля жителей относится к экономически активному населению (занятые или ищущие работу), что создаёт потенциал для развития сельского поселения, несмотря на сложные природные условия и ограниченные возможности трудоустройства.

Прослеживается тенденция поддержания значительной доли трудоспособного населения, что является положительным фактором социально-экономического развития сельского поселения. Село Каранайаул является моноэтническим поселением, где основную часть населения составляет этнос кумыки.

## 2.4 Планировочная структура и система расселения территории сельского поселения

Пространственно-планировочная организация территории муниципального образования состоит из природного и антропогенного каркаса. Пространственно-планировочная структура отражает особенности взаимного размещения важнейших элементов градостроительной системы, как естественной природной среды, так и основных хозяйственных объектов.

Большая часть населенных пунктов республики концентрируется вдоль основных транспортных и водных планировочных осей, являющихся линейными элементами опорного планировочного каркаса территории.

Природные планировочные оси являются основой природно-ландшафтного каркаса, входящего в состав планировочного каркаса. Городские населенные пункты и крупные сельские населенные пункты являются точечными элементами каркаса расселения, являющегося основой опорного каркаса территории республики. Узловыми элементами опорного каркаса являются города Махачкала, Дербент, Хасавюрт, Южно-Сухокумск, Кизляр, Буйнакск, Избербаш, села. Ботлих, Леваши.

Сложившаяся территориальная организация сельского поселения в настоящее время представляет собой планировочную структуру с функциональным зонированием, обусловленным ее экономико-географическим положением, природными условиями, существующей инфраструктурой.

Жилая застройка населённых пунктов поселения сформирована индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Зона сельскохозяйственного назначения представлена пастбищами. Зона транспорта представлена дорогами местного значения. Зона инженерной инфраструктуры представлена объектами инженерного обеспечения поселения. Зона специального назначения представлена кладбищем.

## 2.5 Общая характеристика экономики сельского поселения

Базовой отраслью экономики муниципального образования «село Каранайаул» является сельское хозяйство, что определяется историческими и природно-климатическими условиями.

Животноводство на территории сельского поселения остаётся ведущей отраслью сельского хозяйства. Исторически оно ориентировано на разведение крупного рогатого скота (в том числе коров), овец, коз, птицы и лошадей. Наибольшее значение имеет овцеводство: более 70–75% поголовья скота составляют овцы. Земли сельскохозяйственного назначения преимущественно используются под пастбища. Основными продуктами животноводства являются мясо, молоко, шерсть и яйца.

Таблица 4 – Поголовье скота и птицы муниципального образования сельского поселения «село Каранайаул», 2024-2025 гг., голов

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поголовья скота и птицы (хозяйства населения), всего | голов | 1825 | 1810 |
| КРС, в том числе коров | голов | 229 | 229 |
| Овец | голов | 1266 | 1266 |
| Птицы | голов | 320 | 320 |

В структуре сельскохозяйственной продукции наибольший удельный вес занимает продукция личных подсобных хозяйств населения — более 80% от общего объёма. Продукция растениеводства составляет около 20% от общего объёма производства сельского хозяйства в стоимостном выражении.

По состоянию на 1 января 2024 года поголовье скота и птицы в хозяйствах населения села Каранайаул составляло 1 815 голов, из которых около 70% — овцы.

Торговля и общественное питание

Торгово-бытовое обслуживание в селе Каранайаул в 2025 году характеризуется наличием основных объектов розничной торговли, а также объектов общественного питания и бытовых услуг. В селе проживает 1750 человек, и в целом инфраструктура обслуживания развита, однако всё ещё есть потребность в увеличении количества объектов, чтобы полностью удовлетворить потребности местного населения и повысить качество жизни.

В селе функционирует несколько магазинов, кафе, а также парикмахерская. Объекты, обеспечивающие потребности населения в еде и бытовых услугах, выполняют важную роль в повседневной жизни, однако их количество и масштабы ограничены, что требует дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры.

Таблица 5 – Показатели торгово-бытового обслуживания муниципального образования «село Каранайаул», 2026 г.

| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Объекты розничной торговли | единица | 3 |
|  | м2 | 100 |
| Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 |
|  | место | 15 |
|  | м2 | 32 |

Торгово-бытовая инфраструктура села Каранайаул в 2025 году удовлетворяет основные потребности населения, однако существует необходимость в расширении объектов торговли и услуг. В частности, для улучшения качества обслуживания стоит рассмотреть возможность увеличения площади торговых объектов, а также открытие новых кафе, рынков и других объектов бытового обслуживания.

Туризм

На территории сельского поселения сложились благоприятные, географически обусловленные факторы для создания и успешного функционирования предприятий, оказывающих услуги в сфере природного туризма и отдыха, таких как оздоровление, культурно-познавательная деятельность.

В настоящее время туристическая отрасль поселения не развивается. Официально зарегистрированных «Министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан» туристических маршрутов, проходящих по территории муниципального образования «село Каранайаул» нет.

Развитие рекреационного сегмента в экономике поселения позволит привлечь инвестиции и обеспечит занятость местного населения в сфере отдыха, туризма, спорта.

В целом экономика поселения развито в недостаточной степени. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия имеются, развито животноводство в личных подсобных хозяйствах населения. Животноводство на территории сельского поселения «село Каранайаул» является ведущей отраслью сельского хозяйства и исторически ориентировано на разведение крупного рогатого скота (в том числе коров), овец, коз, птицы и лошадей. Торгово-бытовое обслуживание развито слабо, на территории поселения есть магазин и столовая школы, отсутствуют общественные столовые, кафе, рынки, парикмахерские, гостиницы, пожарное депо и т.д. В настоящее время туристическая отрасль поселения не развивается. Развитие рекреационного сегмента в экономике поселения позволит привлечь инвестиции и обеспечит занятость местного населения в сфере отдыха, туризма, спорта.

## 2.6 Социальная инфраструктура

На територии сельского поселения функционирует «Каранайаульская средняя школа», рассчитанная на 180 мест. В школе имеется собственная библиотека для обучающихся и педагогов. Общий фонд библиотеки составляет 5364 экземпляра, в том числе школьных учебников – 2736 экземпляров.
Школа располагается в 2 зданиях, общая площадь земельного участка, занятого под школу, составляет 974 м². Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя 11 учебных кабинетов, оснащённых учебной мебелью и оборудованием, комбинированные мастерские, библиотеку, имеется столовая.

Таблица 6 – Показатели «Каранайаульской средней школы», 2026 г.

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Образовательная деятельность |  |  |  |
| 1.1 | Общая численность учащихся | человек | 180 |
| 1.1.1 | Численность/удельный вес учащихся, успевающих на «4» и «5» | человек / % | 59 / 57% |
| 1.2 | Общая численность педагогических работников | человек | 14 |
| 1.2.1 | Педагоги с высшим образованием | человек | 10 |
| 1.2.2 | Педагоги с высшим педагогическим образованием | человек | 9 |
| 1.2.3 | Педагоги со средним профессиональным образованием | человек | 4 |
| 2. Инфраструктура |  |  |  |
| 2.1 | Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося | ед./чел. | 1,26 |
| 2.2 | Количество экземпляров учебной литературы в расчёте на одного учащегося | ед./чел. | 9,6 |

По состоянию на 2022 г. фактическое количество учащихся школы составило 14 человек, что ниже проектной вместимости и соответствует 5,6% от имеющихся мест.

Таблица 7 – Характеристика образовательных учреждений на территории муниципального образования «село Каранайаул», 2026 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Плановая вместимость | Фактическая численность | Год ввода | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ Каранайаульская СОШ | ул. Муталибов, 4 «а» | 250 | 14 | 1954 | удовлетворительное |

Здание школы постройки 1945 года, находится в удовлетворительном состоянии.
Медицинское обслуживание жителей села осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом на 12 посещений в смену по проекту.

Таблица 8 – Характеристика медицинских учреждений на территории муниципального образования «село Каранайаул», 2026 г.

| Наименование учреждения | Местоположение | Количество посещений в смену | Состояние зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| ФАП | с. Каранайаул, ул. Муталибова С.С. д. № 2 «а» | 15 | удовлетворительное |

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с. Каранайаул функционирует самостоятельно. Состояние здания удовлетворительное.

Таблица 9 – Характеристика культурных учреждений на территории муниципального образования «село Каранайаул», 2026 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение (адрес, населённый пункт) | Емкость (посадочные места / единицы хранения) | Год ввода в эксплуатацию | Состояние зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СДК | ул. Муталибова С.С., д. № 10 «б» | 130 | 1949 | требуется капитальный ремонт |
| 2 | Библиотека | ул. Муталибова С.С., д. № 10 «б» | 13 500 | 1949 | требуется капитальный ремонт |

Культурно-досуговую деятельность представляет МКУК «Культурно-досуговый центр с. Каранайаул», который включает в себя зал на 130 посадочных мест и общественную библиотеку на 13,5 тыс. единиц хранения.
На территории с. Каранайаул имеется музей, который включает в себя значительное количество экспонатов, найденных на территории сельского поселения.

Основным объектом религиозного значения муниципального образования «село Каранайаул» является Джума-мечеть.

Таблица 10 – Характеристика объектов религиозного значения на территории муниципального образования «село Каранайаул», 2026 г.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Состояние зданий и сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мечеть | с. Каранайаул, ул. Ширинова И.С., д. № 3 «а» | удовлетворительное |

## 2.7 Транспортная инфраструктура

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «село Каранайаул» является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселении. Транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии территорий. Транспортная система определяет условия экономического роста, повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни населения. Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам определяет эффективность работы и развития производства, бизнеса и социальной сферы. Эффективное функционирование транспортного комплекса сельского поселения является важным условием для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого роста экономики данной территории.

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети в сельском поселении составляет 5,6км. Дорожная сеть поселения не развита. Село имеет прямое транспортное сообщение с административным центром Каякентского района (с. Новокаякент).

Улично-дорожная сеть муниципального образования имеет низкий уровень благоустройства. Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие. Большинство трудовых передвижений в сельском поселении приходится на автомобильный транспорт.

## 2.8 Инженерная инфраструктура

На территории сельского поселения уровень инженерного благоустройства - средний, отсутствуют системы централизованного горячего водоснабжения и водоотведения.

Централизованы только системы электроснабжения, газоснабжения и холодного водоснабжения. Существующие системы централизованного холодного водоснабжения в сельском поселении слабо развиты и не отвечают требованиям, предъявляемым к таким системам.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования «село Каранайаул» являются местные родники. На территории сельского поселения также имеются локальные распределительные емкости, водоразборные точки и источники водоснабжения (родники) с небольшим дебитом, нецентрализованной системы водоснабжения. Система централизованного водоснабжения не отвечает требованиям, техническое состояние водозаборных устройств неудовлетворительное, с пониженным коэффициентом полезного действия и использования мощностей. Водоподготовка и водоочистка не осуществляются.

Канализационные сети на территории поселения слабо развиты, очистные сооружения канализации отсутствуют.

Объекты системы водоснабжения являются муниципальной собственностью и эксплуатируются администрацией сельского поселения.

Насосное оборудование в системе централизованного водоснабжения сельского поселения «село Каранайаул» не используется. Подача воды от источников осуществляется за счет напора, создаваемого перепадом высот в диктующих точках на водозаборных устройствах, резервуарах и в точках водоразбора.

Водоподготовка и водоочистка на территории сельского поселения не осуществляется. Очистные сооружения водоснабжения отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Проведенные анализы родниковой воды на источниках водоснабжения показывают ее соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Отдельные пробы воды из разводящей водопроводной сети не соответствуют требованиям санитарных норм по микробиологическим показателям.

Основными причинами бактериального загрязнения питьевой воды являются:

- отсутствие очистных сооружений и обеззараживающих установок;

- загрязнение источников водоснабжения, из-за отсутствия зон санитарной охраны;

- ветхое состояние водопроводных сетей.

Электроснабжение

Электроснабжение села Каранайаул осуществляется за счёт внешних сетей 10 кВ от подстанции 110/35/10 кВ «Каякент». Поставщик электроэнергии — Каякентские РЭС филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

Дополнительно территория села частично обеспечивается электроэнергией от малой гидроэлектростанции на реке Самур, расположенной вблизи села. Гидроэлектростанция относится к малым ГЭС, состоит из двух гидроагрегатов по 0,5 МВт каждый. Мощность ГЭС составляет 1,0 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — около 2,0 млн кВт·ч.

Таблица 11 – Основные характеристики трансформаторных пунктов муниципального образования «село Каранайаул»

| Наименование трансформатора | Населённый пункт, № фидера | Мощность трансформатора, кВА | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-1 | Каранайаул, фидер 01 | 400 | 30 |
| ТП-2 | Каранайаул, фидер 02 | 100 | 25 |
| ТП-3 | Каранайаул, фидер 03 | 250 | 20 |
| ТП-4 | Каранайаул, фидер 04 | 630 | 20 |

Протяжённость электрических сетей на территории сельского поселения «село Каранайаул» составляет 3,4 км.
Обеспеченность жилищного фонда электроснабжением составляет 100%. Социально-значимые объекты не обеспечены автономными резервными источниками энергообеспечения.
Распределительная сеть в селе Каранайаул обеспечивается ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4.
Износ оборудования незначителен, сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Теплоснабжение

В настоящее время централизованная система теплоснабжения в сельском поселении «село Каранайаул» отсутствует. Отопление жилых домов и зданий учреждений – печное на твердом топливе.

Газоснабжение

Газоснабжение села Каранайаул осуществляется от местной газораспределительной сети, подключенной к магистральному газопроводу. Размещение сетей газопровода надземное на опорах. Общая протяженность сетей газоснабжения – 19 км.

Социально-значимые объекты не обеспечены автономными резервными источниками газоснабжения. Сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Связь. Радиовещание. Телевидение.

На территории сельского поселения действует беспроводная связь нескольких операторов мобильной связи. Большая часть территории сельского поселения находится в зоне умеренного и удовлетворительного приема сигнала.

В селе Каранайаул находится отделение почтовой связи ФГУП «Почта России», оказывающее населению следующие услуги:

- подписка на газеты и журналы, денежные переводы;

- почтовые услуги: прием миграционных уведомлений, прием/выдача международных отправлений;

- приём посылок, выдача посылок.

- финансовые услуги: услуги страхования, выплата пенсий, пособий, субсидий и компенсаций. Село Каранайаул обеспечено волоконно-оптической линией связи (ВОЛС), проведена линия телефонной связи.

## 2.9 Жилищный фонд

Жилищное хозяйство является одним из ключевых направлений деятельности, от функционирования которого зависит уровень жизни населения. Статистическое наблюдение отражает состояние жилищного фонда, степень его благоустройства, изношенности, капитальный ремонт, приватизацию жилья гражданами и обеспечение населения жилыми помещениями. Основной частью жилищного хозяйства является жилой фонд.

По данным администрации муниципального образования «село Каранайаул», на 01.01.2024 г. общая площадь жилищного фонда составляет 32 тыс. м². Общее количество жилых домовладений — 438 домовладений.

Обеспеченность населения жильем в расчёте на одного жителя составляет 18.8 м² общей площади жилого фонда, что немного ниже среднего показателя по Каякентскому району (23,5 м²).

Динамика жилищного фонда за последние пять лет остаётся стабильной. Жилой фонд представлен индивидуальными жилыми домами с участками, находящимися в собственности граждан. Преобладают дома из кирпича и камня. Имеются дома с износом более 70%, однако основная часть жилых помещений имеет износ до 30%.

Жилой фонд поселения характеризуется средним уровнем благоустройства. Общая площадь жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, электричеством и газом, составляет 68%. Оборудование сетевым газом — 75%. Для дальнейшего повышения уровня инженерного благоустройства требуется развитие централизованных систем водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения.

Таблица 12 – Распределение жилищного фонда муниципального образования «село Каранайаул» по материалу стен и проценту износа, 2026 г.

| Наименование показателей | Число жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- | --- |
| По материалу стен: |  |  |
| каменные, кирпичные | 438 | 32 900 |
| панельные | - | - |
| смешанные | - | - |
| деревянные | - | - |
| прочие | - | - |
| По проценту износа: |  |  |
| от 0 до 30% | 220 | 16500 |
| от 31 до 65% | 158 | 11850 |
| от 66 до 70% | 40 | 3000 |
| свыше 70% | 20 | 1500 |

## 2.10 Экологическое состояние территории

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем с прилегающих территорий, а также зависит от климатических особенностей, определяющих условия рассеивания и вымывания примесей. Ниже рассматривается экологическая характеристика сельского поселения по состоянию воздушного бассейна, водного бассейна и почвенного покрова.

Атмосферный воздух

Атмосферный воздух является наиболее значимым фактором среды обитания человека, при загрязнении которого влияние на здоровье человека наиболее выражено.

По данным Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу природной среды и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в 2021 году на территории Республики Дагестан ведущими загрязнителями атмосферного воздуха являлись диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества.

На территории сельского поселения «село Каранайаул» отсутствуют промышленные источники загрязнения воздуха. Основным источником загрязнения воздуха является транспорт и инженерное оборудование.

Водный бассейн

За последние годы отмечается тенденция к ухудшению санитарно-технического состояния водопроводных сетей и сооружений Республики Дагестан, амортизационный срок эксплуатации которых давно истек и требуется их капитальный ремонт и строительство новых водопроводных сетей и сооружений. По этим причинам на сетях водоснабжения отмечаются многочисленные аварии и утечки, что способствует вторичному загрязнению питьевой воды в разводящей водопроводной сети.

Анализ качества водопроводной питьевой воды, подаваемой населению, свидетельствует о высоких рисках возникновения вспышек инфекционных и неинфекционных заболеваний из-за неудовлетворительного состояния водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах республики.

Остается высоким качественный показатель «Доля нецентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям» и составляет 100% в Каякентском районе. В 2021 г. качество воды нецентрализованных систем питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям по сравнению с 2019 г. улучшилось на 9,5%, а по санитарно-химическим показателям улучшилось на 13,8 %.

В Республике Дагестан источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются как подземные, так и поверхностные воды. Многолетнее ведение социально-гигиенического мониторинга за состоянием водных объектов свидетельствует, что практически все источники водоснабжения, как поверхностные, так и подземные, подвергаются антропогенному и техногенному воздействию с различной степенью интенсивности.

В 2021 году Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан осуществлялся надзор за 1642 источниками водоснабжения, в том числе 53 – поверхностными (3,2% от общего числа) и 1589 – подземными (96,8%).

Почвенный покров

В Республике Дагестан сбор, транспортировка и размещение твёрдых коммунальных отходов (ТКО) осуществляется в соответствии с территориальной схемой размещения отходов. С 2019 года Республика Дагестан в числе других регионов страны, в соответствии с изменениями, произошедшими в законодательстве, перешла на новую систему обращения с отходами.

Ежегодно, на территории республики образуется более 1 млн. тонн отходов, и при этом, в субъекте отсутствуют действующие объекты обработки, а отходы направляются напрямую на 2 полигона в городах Кизляр и Избербаш. Нехватка объектов в сфере обращения с отходами негативно влияет на экологическое состояние республики.

В целях решения проблем в области обращения с ТКО 2021 году осуществлена работа по корректировке действовавшей территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами в Республике Дагестан. В соответствии с изменениями республика поделена на три территориальные зоны: Махачкалинская, Дербентская и Хасавюртовская. В каждой из перечисленных зон будет построен мусоросортировочный комплекс и объект размещения отходов соответствующий всем требованиям законодательства. Во всех территориальных зонах на территории труднодоступных районов будут созданы перегрузочные станции. Всего на территории республики предусмотрено 36 перегрузочных станций.

Таким образом, экологическое состояние планируемой территории оценивается как удовлетворительное. Показатели экологической нагрузки в целом не превышают предельно допустимых параметров. На территории сельского поселения нет промышленных предприятий. Основной источник загрязнения - автотранспорт, сточные воды. Необходимо повышать уровень экологической безопасности в целом, осуществить ликвидацию стихийных свалок, а также усилить политику по снижению антропогенной нагрузки на естественные природные ландшафты.

## 2.11 Особо охраняемые природные территории

На территории муниципального образования «Села Каранайаул» имеются следующие особо охраняемые природные территории:

Природный заказник «Каякентский»

- На территории Каякентского района (включая окрестности Каранайаула) существует Государственный природный заказник регионального значения «Каякентский».

Зона охраны охотничьих ресурсов (ЗООР)

- Согласно «Схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий РД» (Указ Главы РД от 28.07.2015 № 174) могут быть установлены зоны охраны охотничьих ресурсов.

## 2.12 Объекты культурного наследия

Территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

По официальным данным сайта Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан на территории муниципального образования «село Каранайаул» имеются два объекта.

## 2.13 Зоны с особыми условиями использования территорий, расположенные в границах сельского поселения

Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих градостроительную деятельность в конкретном территориальном образовании. Установление зон с особыми условиями использования территорий выступает основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории.

На территории муниципального образования «село Каранайаул» выделяются следующие зоны с особыми условиями использования территорий и зоны градостроительных ограничений:

Таблица 13 – Перечень зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения

| Наименование зон с особыми условиями использования территорий | Наименование подзон входящих в состав зон ЗОУИТ |
| --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов |
| Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций) |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи |
|  | Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения |
|  | Охранная зона канализационных сетей и сооружений |
| Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
|  | Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения |
|  | Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения |

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов. В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в таблице ниже размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными) для объектов, расположенных на территории района. Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 14 – Нормативные размеры СЗЗ от промышленных и иных объектов

| № | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны |  |  |
|  | Скотомогильники | 1000 |
|  | Полигоны ТКО | 1000 |
|  | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия I, II, III, IV, V классов опасности | 1000, 500, 300, 100, 50 |
|  | Очистные сооружения | 500 |
|  | Автозаправочные станции | 100 |
|  | Кладбища | 500, 300, 100, 50 |
| Санитарный разрыв |  |  |
|  | Магистральный газопровод | 350; 150 |
|  | Магистральный нефтепровод | 100 |

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ для сельских и закрытых кладбищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, для кладбищ площадью 10 - 20 га – 300 м.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

Придорожные полосы автомобильных дорог. Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенного пункта.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций). Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон определяется в соответствии с Постановлением №160 Правительства РФ от 24 февраля 2009 года.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- до 1 кВ – до 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);

- 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 150, 220 кВ – 25 м;

- 300, 500, +/- 400 кВ – 30 м;

- 750, +/- 750 кВ – 40 м;

- 1150 кВ – 55 м.

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а», описанном выше, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Охранная зона линий и сооружений связи. На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточный.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговая полоса.
В соответствии со статьёй 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Ограничения в границах водоохранных зон:

- Использование сточных вод для регулирования плодородия почв;

- Размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отдохов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концетрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- Строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- Хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

- Сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

Размеры водоохранных зон рек или ручьев устанавливаются от их истока:

- до 10 км - 50 метров;

- от 10 до 50 км - 100 метров;

- от 50 км и более - 200 метров.

Ширина водоохранной зоны озера или водохранилища, за исключением объектов с акваторией менее 0,5 км², - 50 метров. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают с полосами их отвода. В пределах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов только при условии оборудования их сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. Соблюдение специального режима на территории прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий. Обеспечение рационального использования и охрана водных объектов осуществляется бассейновыми советами, которые осуществляют разработку рекомендаций в области использования и охраны водных объектов.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Береговая полоса – полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования. Предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов и рек, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. В соответствии с ч. 2 ст. 43 Водного кодекса РФ СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должен иметь установленные границы зон санитарной охраны (ЗСО).

Генеральным планом рекомендуется разработка проекта ЗСО и утверждение в установленном порядке границ трех поясов ЗСО поверхностных и подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

ЗСО организуется на всех водопроводах, подающих воду как из поверхностных, так и подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах второго пояса не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; • применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения не допускается спуск любых сточных вод, в т. ч. сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод. Все работы, в т. ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Зоны охраняемых объектов. Зона охраняемого объекта устанавливается бессрочно для исключения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов, в том числе в отношении вновь создаваемого объекта (планируемого к строительству) или в случае реконструкции охраняемого объекта.

Зона устанавливается для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны.

Порядок установления пограничной зоны определяется в соответствии с Постановлением №405 Правительства РФ от 5 мая 2014 года «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны». Пределы пограничных зон на территории Республики Дагестан установлены Приказом ФСБ РФ №82, от 02.03.20061 г.

## 2.14 Система зеленых насаждений

Защитные леса зеленой зоны выполняют важные климаторегулирующие, санитарно-гигиенические и рекреационные функции и оказывают положительное влияние на экологическую среду поселений. Для создания условий комфортного проживания в поселении первоочередной задачей является сохранение и рациональное использование лесных территорий.

Существующая система зеленых насаждений муниципального образования «село Каранайаул»  формируется из разобщенных искусственных и естественных озелененных участков различной площади. Зеленые насаждения индивидуальной приусадебной застройки участвуют в озеленении поселения и улучшении общей экологической обстановки.

В сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Площадь санитарно-защитного озеленения не включается в общую площадь озеленения населенного пункта. Задачей проекта является целостное формирование непрерывной системы зеленых насаждений, включение имеющихся лесов, озеленение частных жилых территорий в формирующуюся структуру озеленения населенного пункта.

В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Постановлением Правительства Республики Дагестан №341 от 01.11.2025 г, При расчете численности населения 1990 человек к 2046 году, минимальная требуемая площадь озеленения составляет 12 кв.м./чел. Проектом предусмотрено размещение озелененных территорий общего пользования суммарной площадью 2,3 Га, что удовлетворяет требованиям РНГП.

Таблица 15- Предельное значение расчетных показателей в области озеленения территории.

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности для сельского поселения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озелененные территории общего пользования | 12 кв м на 1 человека | Транспортная доступность, мин Пешеходная доступность, м |

3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

3.1. Демографический потенциал территории: прогнозная оценка численности населения

Прогнозирование численности населения в документах территориального планирования является необходимостью, и значимость его возрастает как во внутренней политике сельского поселения, муниципального района, региона, так и в общероссийском аспекте. Демографическое прогнозирование в своём классическом виде основано на научно обоснованном предвидении основных параметров движения населения.
Задачей демографического прогнозирования являются расчёты численности и половозрастной структуры населения на основе сценарных разработок на ближайшую и отдалённую перспективу процессов рождаемости, смертности и миграции.
В качестве исходной базы перспективных расчётов взяты сложившиеся в сельском поселении к 2025 г. уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структура. Прогнозная оценка перспективной численности населения муниципального образования «Село Каранайаул» проводится на срок — с 2026 по 2046 гг. (первая очередь — до 2030 г.).

Демографический прогноз численности населения сельского поселения на расчётный период до 2046 года разработан по трём сценариям: оптимистическому, среднему (базовому) и пессимистическому. Прогноз выполнен с учётом сложившейся демографической ситуации, динамики естественного движения населения, миграционных процессов, возрастной структуры жителей, а также социально-экономических условий развития территории.

Базовой величиной для расчётов принята численность населения на 2025 год — 1 750 человек.  Формула для расчета:
T=Nt-17501750*100

Оптимистический сценарий

Оптимистический вариант предполагает стабилизацию социально-экономической ситуации, развитие жилищного строительства, улучшение качества инфраструктуры и создание дополнительных рабочих мест. В рамках данного сценария прогнозируется рост рождаемости, снижение смертности и формирование положительного миграционного сальдо.

2033 к 2025:

T=1880-17501750*100=7,43%

2046 к 2025:

T=2100-17501750*100=20,00%

При указанных условиях численность населения к 2046 году может увеличиться до 2 100 человек, что соответствует приросту на 20,0 % по отношению к 2025 году.

Средний (базовый) сценарий

Средний сценарий является наиболее вероятным и отражает сохранение текущих тенденций демографического развития с умеренным улучшением отдельных показателей. Предполагается незначительный естественный прирост либо стабилизация естественного движения населения, а также умеренный миграционный приток.

2033 к 2025:

T=1870-17501750*100=6,86%

2046 к 2025:

T=1990-17501750*100=13,7%

Согласно базовому варианту, численность населения к 204 году составит 1 990 человек, что на 13,7 % выше уровня 2025 года.

Пессимистический сценарий

Пессимистический вариант рассматривается как прогноз-предостережение и учитывает возможность сохранения негативных демографических тенденций: сокращение численности населения трудоспособного возраста, превышение смертности над рождаемостью, миграционный отток населения.

2033 к 2025:

T=1650-17501750*100=-5,71%

2046 к 2025:

T=1550-17501750*100=-11,43%

В этом случае численность населения к 2046 году может сократиться до 1 550 человек, что на 11,4 % ниже уровня 2025 года.

Таблица 16 — Прогноз численности населения на 2025–2046 гг.

| Варианты прогноза | Численность населения, человек | Темп прироста 2033 к 2025, % | Темп прироста 2046 к 2025, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимистический | 1 750 | 1880 (+7,4%) | 2100 (+20%) |
| Средний | 1 750 | 1870 (+6,9%) | 1990 (+13,7%) |
| Пессимистический | 1 750 | 1650 (-5,7%) | 1550 (-11,4%) |

По оптимистическому сценарию (при котором закладываются максимальные значения рождаемости, высокий миграционный прирост и минимальные значения смертности) численность населения к расчётному сроку увеличится наиболее существенно — на 20 % по сравнению с 2025 годом, достигнув 2 100 человек.

Пессимистический сценарий демонстрирует значительно более сдержанные темпы развития. В этом варианте численность населения в первую очередь (к 2033 году) уменьшается на 5,7 %, а к расчётному сроку сокращение составит 11,4 %, что соответствует значению 1 550 человек.

Таблица 17 — Прогнозная оценка среднегодовой динамики рождаемости и смертности муниципального образования «село Каранайаул» по среднему сценарию до 2046 г., чел.

| Показатель | 2025 | 2028 | 2030 | 2038 | 2046 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 25 | 33 | 39 | 51 | 65 |
| Умерло | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 |
| Естественный прирост (убыль) | 14 | 22 | 29 | 36 | 47 |
| Миграционный прирост (убыль) | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 |
| Общий прирост (убыль) | 14 | 17 | 19 | 27 | 27 |

По прогнозу на 2028 год

Период расчета динамики: 2022-2025 (3 года)

Период прогноза 2025-2028 (3 года)

Формула прогноза:

P2028​=P2025​×(1+T)

  - Число родившихся

Среднегодовой темп +9,5 (0,095)

2025: 25

P2028=25*(1,095)3= 32,8 =33 человека

  - Число умерших

Среднегодовой темп: +3,2% (0,032)

2025:11

P2028=11*(1,032)3= 12 человек

  - Естественный прирост

Среднегодовой темп: +15,7 (0,157)

2025:14

P2028=14*(1,157)3= 21,7 = 22 человека

Большое значение для целей социально-экономического планирования имеет прогноз будущего состава населения, в первую очередь по возрасту и полу.

Таблица 18 — Прогнозная оценка возрастной структуры муниципального образования «село Каранайаул» по среднему сценарию до 2046 г., чел.

| Год | Моложе трудоспособного возраста, чел. | Доля, % | Трудоспособного возраста, чел. | Доля, % | Старше трудоспособного возраста, чел. | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 310 | 17,7 | 1078 | 61,6 | 362 | 20,7 |
| 2046 | 340 | 17,1 | 1196 | 60,0 | 456 | 22,9 |

Для расчёта возрастной структуры населения используется метод передвижки возрастов, основанный на последовательном перемещении возрастных когорт с учётом смертности, миграции и естественного прироста населения. В качестве исходной базы принимается структура населения на начало прогнозного периода, а также сценарные предположения относительно изменения рождаемости, смертности и миграционных процессов.

Анализ прогнозной возрастной структуры населения муниципального образования «село Каранайаул» показывает следующие Тенденции:

Численность населения моложе трудоспособного возраста увеличивается незначительно — с 310 человек (17,7 %) в 2025 году до 340 человек (17,1 %) в 2046 году, при этом их доля в общей численности населения немного сокращается.

• Доля населения трудоспособного возраста остаётся преобладающей. Численность данной категории возрастает с 1078 человек (61,6 %) до 1194 человек (60,0 %), однако её удельный вес незначительно снижается.

• Наиболее заметный рост наблюдается в группе населения старше трудоспособного возраста: с 362 человек (20,7 %) в 2025 году до 456 человек (22,9 %) в 2046 году, что отражает постепенное старение населения.

Таким образом, к концу прогнозного периода наблюдается умеренное увеличение доли населения старших возрастов, что свидетельствует о постепенном процессе демографического старения и увеличении нагрузки на трудоспособное население.

Таблица 19 — Прогнозная оценка динамики коэффициентов демографической нагрузки муниципального образования «село Каранайаул» до 2046 года

| Сценарий | 2026 г. | 2033 г. | 2046 г. | Динамика изменения, 2026–2046 гг., % | Сценарий | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оптимистический | 624 | 620 | 615 | −1,4 | Оптимистический | 624 |
| Средний | 624 | 635 | 666 | +6,7 | Средний | 624 |
| Пессимистический | 624 | 670 | 700 | +12,2 | Пессимистический | 624 |

На начало прогнозного периода на 1 000 человек трудоспособного возраста приходится около 624 человека нетрудоспособного возраста.

По среднему сценарию к 2046 году данный показатель увеличится примерно до 666 человек, что свидетельствует о постепенном росте демографической нагрузки на трудоспособное население, обусловленном увеличением численности населения старших возрастных групп.

Вывод:
Демографическая ситуация в селе Каранайаул характеризуется общей тенденцией к снижению численности населения, старению возрастной структуры и росту демографической нагрузки.
Для обеспечения устойчивого развития сельского поселения необходимо принятие комплекса мер, направленных на повышение рождаемости, снижение смертности и закрепление молодого населения на территории.
В числе приоритетных направлений — развитие социальной инфраструктуры, улучшение жилищных условий, создание новых рабочих мест и обеспечение доступности медицинской помощи.

3.2 Развитие функционально-планировочной структуры

Перспективная территориальная организация сельского поселения базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Предложение по функциональному зонированию учитывает выводы комплексной оценки территории, которая выполнена с учетом традиционных оценочных элементов (инженерно-строительные условия, почвы, водные ресурсы, транспортная обеспеченность, экология и прочее), а также с учетом возможного экономического развития и планировочной структуры поселения.

Функциональное зонирование территории является основным инструментом территориального планирования. Выделение на территории муниципального образования «село Каранайаул» функциональных зон основывается на выявлении различий территории по наличию и характеру ресурсов для развития разнообразных видов деятельности, включая природные, экономические, социальные, историко-культурные факторы для выбора ареалов и зон перспективного развития. Оно имеет своей целью обоснование наиболее предпочтительных для данной зоны направлений использования территории с установлением планировочных ограничений (градостроительных регламентов) ведения хозяйственной деятельности с целью сохранения экологической, природно-ресурсной и рекреационной роли поселения.

Таким образом, главная цель пространственного развития сельского поселения состоит в обеспечении устойчивого и сбалансированного пространственного развития, направленного на сокращение территориальных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста.

На перспективу роль основных линейных элементов опорного каркаса территории сохраняют автомобильные дороги и улично-дорожная сеть. Село нуждается в социальном и инженерном благоустройстве, а также в усовершенствовании дорог, связывающих их с районным центром и обеспечивающих им выход на внешнюю сеть дорог.

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории сельского поселения с учетом фактически сложившейся планировочной структуры и зон с особыми условиями использования территорий.

На территории сельского поселения проектом генерального плана, с соблюдением приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года № 10 выделяются следующие функциональные зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- общественно-деловая зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- иные зоны сельскохозяйственного использования;

- зона инженерной инфраструктуры;

- производственная зона;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственных угодий;

- зона кладбищ.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами предназначена для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем 3 ед., предназначенных для проживания одной семьи, а также блокированных жилых домов с количеством этажей не более чем 3 ед., состоящих из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.

В данной зоне допускается размещение хозяйственных построек, гаражей, стоянок и площадок для временной парковки автотранспорта, объектов социального и коммунально-бытового назначения, а также линейных и иных объектов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения, при условии отсутствия негативного воздействия на окружающую среду.

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов с количеством этажей не более 4, включая мансардный этаж, предназначенных для проживания граждан.

В данной зоне допускается размещение объектов обслуживания населения, в том числе учреждений социального, культурного и бытового назначения, встроенно-пристроенных помещений общественного назначения, гаражей, стоянок и площадок для временной парковки автотранспорта, детских и спортивных площадок, объектов благоустройства территории, а также линейных и иных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование жилой застройки, при условии отсутствия негативного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-деловой застройки различного назначения. В состав общественно-деловых зон включены многофункциональная общественно-деловая зона и зона специализированной общественной застройки.

Многофункциональная общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов общественного питания, торгового и административного назначения, логистических и многофункциональных комплексов, небольших производственных территорий с минимальными санитарно-защитными зонами. При размещении объектов в многофункциональной общественно-деловой зоне необходимо учитывать территории для организации санитарно-защитных зон.

Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения организаций дошкольного образования, общеобразовательных, дополнительного образования, профессионального и высшего образования, научных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, спорта.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-делового назначения, связанных с обслуживанием данной зоны. Площадь санитарно-защитных зон должна учитываться обособленно.

Зона инженерной инфраструктуры, предназначенная для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций водоснабжения, водоотведения (канализации), теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, очистки стоков, связи, а также включает в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зона транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и общественного транспорта, а также включает зону улично-дорожной сети, территории которой подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для создания санитарно-защитных зон.

Зона сельскохозяйственного использования предназначена для выделения территорий, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Зона сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими). Сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.

Зона специального назначения предназначены для размещения объектов специального назначения, размещение которых недопустимо на территории других функциональных зон, в том числе кладбищ, скотомогильников, полигонов твердых коммунальных отходов и других объектов. В зоне специального назначения допускается размещение объектов общественно-делового назначения и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

В состав зоны специального назначения включены:

- зона кладбищ, предназначенная для размещения участка территории, для погребения умерших или их праха после кремации, а также для размещения крематориев;

- зона складирования и захоронения отходов.

Для рациональной и эффективной организации территории поселения на основе архитектурно-планировочного решения генеральным планом устанавливается функциональное зонирование населенных пунктов сельского поселения.

Функциональное зонирование на расчетный срок генерального плана представлено в 1 томе, раздел 3 «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов».

Таким образом, в проекте предусмотрена функционально-планировочная организация территории сельского поселения, удовлетворяющая требованиям ее развития, соблюдение баланса государственных, общественных и частных интересов и безопасность проживания населения.

3.3 Развитие отраслевой специализации сельского поселения

На территории муниципального образования «село Каранайаул» имеются необходимые предпосылки для развития сельскохозяйственной отрасли, в частности животноводства. Для развития данной отрасли необходимо обеспечение благоприятного инвестиционного климата.

Важнейшим направлением развития сельского поселения является организация инвестиционных площадок и проработка вопросов территориального развития - инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения по всем категориям землепользователей. Повышению эффективности использования сельскохозяйственных земель будет способствовать вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой пашни.

В целях полного раскрытия туристического потенциала муниципального образования «село Каранайаул» необходима организация гостевых домов, установка знаков туристской навигации вблизи объектов туристского показа, развитие экологического туризма, развитие охотничьего туризма и рыбалки, разработка новых туристских маршрутов.

3.4. Объекты социально-бытового обслуживания, коммунальные объекты и объектов специального назначения

Перечень планируемых учреждений культурно-бытового назначения разработан с учётом предложений, содержащихся в следующих документах:

- схема территориального планирования Республики Дагестан;

- схема территориального планирования Каякентского района;

- стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года;

Оценка социальной сферы муниципального образования «село Каранайаул» приведена в разрезе социально-значимых объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Для расчета показателей по объектам и площадям земельных участков для их размещения использованы республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Дагестан, утвержденные постановлением правительства Республики Дагестан от 30.12.21 №372. Показатели нормативов представлены в таблицах ниже.

Таблица 20 – Расчёт ёмкости учреждений культурно-бытового обслуживания к расчётному сроку генерального плана муниципального образования «село Каранайаул»

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Территориальная доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 260 | Пешеходная доступность — 500 м |
| 2 | Общеобразовательные организации | число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 630 | Транспортная доступность — 30 мин. |
| 4 | Общедоступная библиотека с детским отделением и точкой доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Объект | 1 | Шаговая доступность — 30 мин. |
| 5 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Объект | 1 | Шаговая доступность — 30 мин. |
| 6 | Дом культуры | Объект | 1 | Шаговая доступность — 30 мин. |
| 7 | Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | Объект на 1000 человек | 2 (но не менее 1 объекта) | Пешеходная доступность — 500 м |
| 8 | Фельдшерский пункт | Объект | 1 на сельский населенный пункт численностью населения от 300 человек | Транспортная доступность — 1 час |

Таблица 21 – Площади земельных участков нормируемых объектов регионального и местного значения Республики Дагестан

| № п/п |  | Наименование нормируемых объектов регионального и местного значения | Площадь земельного участка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения |  | Величина |
| В области образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольная образовательная организация: до 100 мест свыше 100 мест комплекс садов-яслей свыше 500 мест |  | м2 на 1 место | 40 35 30 |  |
| 2 | Общеобразовательная организация: от 40 до 400 учащихся от 401 до 500 учащихся от 501 до 600 учащихся от 601 до 800 учащихся от 801 до 1100 учащихся от 1100 до 1500 учащихся*** более 1500 учащихся*** |  | м2 на 1 учащегося | 50 60 50 40 33 23 18 |  |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | га | 0,2 |  |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения |  | га | 0,7-0,9 |  |
| В области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 5 | Подстанции напряжением 330 кВ |  | м2 | 20000-69000 |  |
| 6 | Подстанции напряжением 110 кВ |  | м2 | 2500-15000 |  |
| 7 | Газонаполнительные станции с производительностью, тыс. т /год: 10 20 40 |  | га | 6 7 8 |  |
| В области культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 8 | Общедоступная библиотека с детским отделением и точкой доступа к полнотекстовым информационным ресурсам |  | га | По заданию на проектирование |  |
| 9 | Дом культуры |  | га | По заданию на проектирование |  |
| В области ритуальных услуг |  |  |  |  |  |
| 10 | Кладбище традиционного захоронения |  | га на 1000 человек | 0,24 |  |

3.4.1 Развитие социальной сферы

Образование. Для сельских населенных пунктов максимально допустимый уровень пешеходной территориальной доступности общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций должно составлять не более 500 м.

Согласно демографическому прогнозу и нормативным показателям уровня обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях вычислено необходимое количество мест для детей в дошкольных образовательных учреждениях, учреждениях общего и дополнительного образования.

Таблица 22 – Нормативные показатели развития сети образовательных учреждений на территории муниципального образования «село Каранайаул»

| Учреждение | Ед. изм. | Минимальный уровень обеспеченности, мест | Уровень максимальной территориальной доступности | Существующее положение (2026) | Проектное положение (2046) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольная образовательная организация | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | 110 | 500 м | 1 | 2 |
| Общеобразовательная организация | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | 180 | 500 м | 1 | 2 |

В настоящее время имеется одно дошкольное образовательное учреждение на территории муниципального образования «село Каранайаул».

Так как фактических мест в учреждениях школьного образования переизбыток, проектом генерального плана рекомендуется на базе школ создавать новые места для дополнительного образования и мероприятий по внеклассной работе.

Здравоохранение. В настоящее время муниципальное образования «село Каранайаул» не нуждается в новых объектах здравоохранения. На расчетный срок необходимо повысить уровень оказания медицинских услуг в сельском поселении для обеспечения потребностей населения.

Основными стратегическими целями отрасли здравоохранения на расчетный срок реализации генерального плана должны стать:

- развитие первичной медико-санитарной помощи;

- развитие стационарного медицинского обслуживания по отдельным направлениям (педиатрия, специализированные виды помощи).

Согласно документам территориального планирования Республики Дагестан в муниципальном образовании «село Каранайаул» не запланировано мероприятий по строительству и реконструкции объектов в сфере здравоохранения.

Физическая культура и спорт. Общедоступные объекты физкультуры и спорта в сельском поселении не представлены, сохраняется потребность в данных объектах.

Таблица 23 – Нормативные показатели развития области физической культуры и спорта на территории муниципального образования «село Каранайаул»

| Объект | Минимальный уровень обеспеченности | Пешеходная доступность, м | Существующее положение (2026) | Проектное положение (2046) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники) | 1 на каждые 1000 человек населения н. п. но не менее 1 объекта | 500 м | 1 | 1 |

Культура и искусство. Среди основных проблем современного общества в настоящее время важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим необходимо предусматривать активное вовлечение населения поселения в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, что способствует, с одной стороны, развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой – служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Таблица 24 – Нормативные показатели развития области культуры и искусства на территории муниципального образования «село Каранайаул»

| Объект | Минимальный уровень обеспеченности | Шаговая доступность, мин. | Существующее положение (2026) | Проектное положение (2046) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | 1 на административный центр | 30 | 1 | 1 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 на административный центр | 30 | 1 | 1 |
| Дом культуры | 1 на административный центр | 30 | 1 | 1 |

На первую очередь и расчетный срок необходимо провести комплекс мероприятий прописанных в том 1 настоящего Генерального плана, раздел 1. «Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их основные характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий».

3.4.2 Развитие транспортной инфраструктуры

Согласно СТП Российской Федерации в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения не планируются мероприятия по развитию автомобильных дорог общего пользования федерального значения применительно к территории муниципального образования «село Каранайаул».

Автодорожная сеть муниципального образования уже сложилась и не нуждается в кардинальных изменениях. Основной упор на перспективу необходимо делать не на строительство, а на реконструкцию существующих дорог с улучшением качества дорожного покрытия.

Расчёт транспортной инфраструктуры

- Расчёт количества автомобилей

Nавто=N*А1000

где:

- Nавто​ — количество автомобилей;

- N — численность населения;

- A — удельная обеспеченность автомобилями (авто на 1000 чел).

Расчет:

- 2026:

Nавто=1 750*2501000=438 авто

- 2046:

Nавто=1990*2501000=498 авто

- Расчёт транспортной нагрузки на улицы

Qтрансп=Nавто*nпоездок

где:

- Qтрансп​ — общее количество поездок в сутки;

- nпоездок​ — среднее количество поездок на одного человека в день (например, 2 поездки/чел).

Расчет:

- 2026:

Qтрансп=438*2=876 поездкисутки

- 2046:

Qтрансп=498*2=998 поездоксутки

3. Расчёт необходимой пропускной способности дорог

Lполоса=QтранспСполоса

где:

- Lполоса​ — количество полос, необходимых для пропуска транспортного потока;

- Cдорожной полосы​ — пропускная способность одной полосы (авто/сут, обычно 600–800 авто/полоса/час × 16 часов = ~9600–12800 авто/сут).

- 2026:

Lполоса=87628 800=0,03 полосы

- 2046:

Lполоса=998 28800=0,034 полосы

Для сельского поселения одна полоса магистральной дороги справится с прогнозной нагрузкой. Второстепенные улицы — 1 полоса.

- Расчёт парковочных мест

Nпарковки=0,15*Nавто

где:

Пример:

- 2026:

Nпарковки=0,15*438=66 мест

- 2046:

Nпарковки=0,15*498=75 мест

5. Расчёт общественного транспорта

- Определяем суммарный пассажиропоток:

P=0,2*Qтрансп

- 2026 год:

P=0,2*876=175 пассажирскихпоездоксутки

- 2046 год:

P=0,2*998=200 пассажирскихпоездоксутки

- Определяем количество транспортных единиц и маршрутную сеть для обеспечения пропускной способности.

Формула

N=Pсутq*k*n

- 2026 год:

N=17596=2

Требуется: 7 маршруток (округляем в большую сторону)

- 2046 год:

N=20096=2

Требуется: 2 маршрутки

3.4.3 Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2046 года учитывает мероприятия по пространственной реорганизации сельского поселения «село Каранайаул»:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях;

- реконструкция существующих кварталов жилой застройки.

На территории сельского поселения предусматривается 100% обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства.

Водоснабжение села организуется от существующих, реконструируемых и планируемых к строительству водозаборных узлов, состав которых предполагает каптажи родников, накопительные резервуары, установки обеззараживания воды и санитарные зоны. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Состав и характеристики водозаборных устройств определяются на последующих стадиях проектирования. Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сетей и сооружений. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТРП 901-09-11.84 с установкой в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100-150 м, а также регулирующей и отключающей арматуры.

Согласно Постановлению Республики Дагестан №341 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан», при разработке генеральных планов населённых пунктов удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принимается в размере 110 л/сут на одного человека.

Расчётное значение водопотребления определяется с учётом поправочного коэффициента, отражающего влияние градостроительных и территориальных особенностей населённого пункта.

Предельное значение удельного водопотребления определяется по формуле:

q = 110 × Kз, л/сут·чел,

где:

q — расчётное удельное водопотребление;

110 — норматив хозяйственно-питьевого водопотребления, л/сут на человека;

Kз — поправочный коэффициент, учитывающий территориальные и градостроительные особенности.

Для расчётов генерального плана принимается коэффициент Kз = 1,1.

Таким образом, расчётное удельное водопотребление составляет:

q = 110 × 1,1 = 121 л/сут·чел.

Таблица 25 – Расчёт объёма водопотребления в муниципальном образовании «село Каранайаул» на 2046 (уточнённый, годовая привязка 2026/2046)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, 2026 / 2046, чел. | Удельное хозяйственное водопотребление, л/сут | Среднее количество потребляемой воды, м³/сут (2026) | Среднее количество потребляемой воды, м³/сут (2046) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома (110 × 1,1) | 1 750 / 1990 | 121 л/сут на чел. | 211,75 | 240,7 |
| 2. | Местное производство и неучтённые расходы (15% от жил.) | — | 15% от жил. расхода | 31,76 | 36,12 |
| 3. | Расход воды на полив территории (70 л/сут на чел.) | 1 750 / 1990 | 70 л/сут на чел. | 122,5 | 139,3 |
|  | ИТОГО | — | — | 366,01 | 416,21 |

Расчет расхода сточных вод, необходимых для водоотведения на расчетный срок приводится в таблице ниже.

Таблица 26 – Расчёт объёма водоотведения в сельском поселении «село Каранайаул» на 2046 год

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, 2026 / 2046, чел. | Удельное хозяйственное водоотведение, л/сут | Среднее количество объёма водоотведения, м³/сут (2026) | Среднее количество объёма водоотведения, м³/сут (2046) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома (121 л/сут на чел.; стоки = 0,8 от расхода) | 1 750 / 1990 | 96,8 л/сут на чел | 169,4 м³/сут | 192,63 м³/сут |
| 2. | Местное производство и неучтённые расходы (15% от жил.; стоки = 0,6 от этой части) | — | — | 19,06 м³/сут | 21,67 м³/сут |
|  | Итого | — | — | 188,46 м³/сут | 214,30 м³/сут |

Итоговая формулировка для текста:
Таким образом, на расчётный срок средние объёмы водоотведения в сельском поселении «село Каранайаул» составят ≈188,46 м³/сут в 2026 году и ≈214,30 м³/сут в 2046 году.

Газоснабжение и теплоснабжение

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

Размеры земельных участков приняты согласно п. 12.29. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих объектов газоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавливаемого оборудования и иных расчетных параметров

Согласно СП 42-101-2003, годовая норма газопотребления на одного человека при наличии горячего водоснабжения от газовых водонагревателей составляет 120 м³.

Расчет газопотребления:

Формула расчёта:

Qгаз=N*qгаз

Пояснение:

- Qгаз​ — потребление природного газа (м³/сут);

- N — количество жителей;

- qгаз​ — потребление газа на одного человека в сутки (м³/сут).

Расчёты:

- 2026:

Qгаз=1750*120=210 000м3год

- 2046:

Qгаз=1990*120=238 800м3год

Для обеспечения надежного газоснабжения на расчетный срок необходимо:

Модернизация существующих газораспределительных сетей.

Расширение системы газоснабжения с учетом роста населения и новых застроек.

Электроснабжение

Село Каранайаул обеспечено электроснабжением. Были установлены новые трансформаторы мощностью по 100, 250, 400, 630 кВт каждый, что позволило разгрузить электросети и стабилизировать напряжение в сети .

Расчёт потребности в электроэнергии выполнен в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», применяемым при разработке документов территориального планирования в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, утверждёнными Постановлением РД №341.

Удельное электропотребление для сельских населённых пунктов принято 1350 кВт·ч на одного жителя в год. Для предгорной зоны принимается поправочный коэффициент Кз = 1,0.

Расчет электропотребления:

Формула расчёта:

Qэл=N*qэл*Kз

Пояснение:

- Qэл​ — потребление электроэнергии (кВт·ч/год);

- N — количество жителей;

- qэл​ — удельное электропотребление на одного человека (кВт·ч/чел·год)

Расчёты:

- 2026:

Qэл=1750*1 350*1.0=2 362 500  кВт·ч/год

- 2046:

Qэл=1990*1350*1.0=2 686 500  кВт·ч/год

Для обеспечения устойчивого электроснабжения на расчетный срок необходимо:

Реконструкция и модернизация существующих электросетей.

Установка дополнительных трансформаторных подстанций с учетом роста нагрузки.

Развитие системы электроснабжения новых жилых и общественных объектов.

3.5 Развитие жилищного фонда

По информации администрации сельского поселения, многодетные и молодые семьи сельского поселения нуждаются в улучшении жилищных условий, т.е. в сельском поселении на момент подготовки генерального плана уже имеется необходимость в расширении территории населенного пункта для индивидуального жилищного строительства.

Расчётная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений принята в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, утверждёнными постановлением Правительства Республики Дагестан от 01.11.2025 №341, и составляет 27 м² общей площади жилых помещений на одного человека.

Для расчётов потребности в новом жилищном строительстве использована перспективная численность населения сельского поселения по среднему прогнозу, согласно которому численность населения к 2046 году составит 1990 человек.

В соответствии с установленным нормативом обеспеченности общей площадью жилых помещений на одного человека, потребность в жилищном фонде на расчётный срок составит около 54 тыс. м². С учётом существующего жилищного фонда в объёме 32 тыс. м², дополнительная потребность в новом жилищном строительстве составляет около 22 тыс. м² общей площади жилых помещений.

К расчётному сроку генерального плана планируется увеличение среднего размера индивидуального дома: с 80 до 110 кв. м жилой площади и с 130 до 150 кв. м общей площади.

Основные расчетные параметры жилой застройки:

- площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – от 0,045 до 0,15 га;

- площадь земельного участка для ведения ЛПХ – от 0,045 до 0,15 га;

- средний размер 1 индивидуального жилого дома для нового строительства - 110 кв. м жилой площади/150 кв. м общей площади.

Движение жилищного фонда в целом по поселению представлено в таблице ниже.

Таблица 27 – Расчёт объёма жилищного фонда на 2046 год

| Показатели | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Существующий жилищный фонд | м² общей площади | 32 тыс. |
| Убыль жилищного фонда | — | 0 |
| Жилищный фонд на расчётный срок по среднему прогнозу | м² общей площади | 53,7 тыс. |
| Средняя жилищная обеспеченность населения | м²/чел. | 27 |

Новое жилье предполагается под индивидуальное жилищное строительство и ведения ЛПХ:

- строительство жилья для молодых семей;

- строительство жилья для многодетных семей;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающим в сельской местности, в том числе работникам муниципальных учреждений.

Существует возможность подключения к имеющимся инженерным сетям. Обеспечение инженерной инфраструктуры в соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89*» будет производиться на следующих стадиях проектирования.

3.6 Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории определяется ее инженерно-геологическими условиями, гидрогеологическими условиями, степенью развития физико-геологических процессов, физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, техногенной нагрузкой на территорию.

1. Защита застроенных территорий пунктов от сейсмических воздействий.

Интенсивность и повторяемость следует принимать по картам сейсмического районирования территории РФ (ОСР-2016-А), утвержденных Российской Академией наук.

Вся территория поселения располагается в пределах сейсмической зоны с вероятной силой землетрясений 6 баллов. При проектировании зданий и сооружений в районах с сейсмичностью 6-7 баллов следует руководствоваться нормами СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» и учитывать:

- интенсивность сейсмического воздействия в баллах (сейсмичность);

- повторяемость сейсмического воздействия.

Для сейсмоопасных районов на стадии проектирования зданий и сооружений необходимо выполнение микросейсморайонирования в составе инженерных изысканий. СП 14.13330.2018 установлено, что в случае, если основанием фундаментов являются грунты III или IV категории (части застроенной территории характерны глинистые и песчано-глинистые грунты, склонные к разжижению при сейсмических воздействиях), то сейсмичность площадки строительства принимается на 1 балл выше фоновой.

2. Защита территории от воздействия опасных экзогенных физико-геологических процессов.

На территории сельского поселения ярко выражены опасные физико-геологические процессы, которые существенно ограничивают градостроительную деятельность и могут приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Гравитационные процессы (осыпи, обвалы, лавины, сели, оползни).

Мероприятия по защите территории:

- Регулярный мониторинг склонов и зон возможного обрушения;

- Укрепление склонов каменной кладкой на растворе или габионами на участках с осыпями и обвалами;

- Организация селезадерживающих каналов для безопасного отвода поверхностных вод;

- Устройство снегозадерживающих сеток на лавиноопасных участках, примыкающих к возвышенностям села;

- Вертикальная планировка с учетом рельефа: открытые канавы для отвода дождевых и талых вод на жилых участках, закрытые водостоки на коммунальных и общественных территориях;

- Применение подпорных стенок, террас и лестничных откосов на особо крутых склонах.

3. Организация поверхностного стока.

Вертикальная планировка территории села Каранайаул является важным элементом инженерной подготовки населенного пункта и представляет собой искусственное изменение рельефа для соответствия градостроительным требованиям. Основная задача вертикальной планировки – придание поверхности уклонов, обеспечивающих:

- безопасный отвод дождевых и талых вод по открытым канавам и водосточным системам в естественные водоемы;

- безопасное движение транспортных средств и пешеходов;

- подготовку территории под жилую застройку, прокладку инженерных сетей и благоустройство.

Таблица 28 – Характеристика пригодности территории под застройку по условиям рельефа

| Степень пригодности | Уклон местности, % | Для жилых и общественных зданий | Для промышленных и коммунальных территорий |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоприятные | 0,5–10 | 0,5–10 | 0,3–5 |
| Неблагоприятные | <0,5; 10–25 | <0,5; 10–25 (в горной местности до 30) | ≤0,3 и ≥5 |
| Особо неблагоприятные | >25 | >25 (в горной местности >30) | без уклона и >5 |

На участках с благоприятным рельефом продольные уклоны улиц и дорог формируются в соответствии с нормативами СП 42.13330.2016 и СНиП 2.07.01-89*. В зоне индивидуальной жилой застройки рекомендуется организация открытых канав и водостоков, тогда как на общественных и коммунальных территориях – закрытых водостоков с выпуском воды в зеленые зоны для полива и предотвращения размыва почвы.

Организация эффективного отвода поверхностного стока на территории Каранайаула позволит минимизировать эрозию, предотвратить подтопления и обеспечить безопасное функционирование улично-дорожной сети.

Общими и основными мероприятиями для сельского поселения является организация поверхностного стока на их территории, которая решается в основном открытой сетью канав и лишь на бессточных территориях с минимальными уклонами – закрытой сетью водостоков с выпуском после очистки в зеленые зоны для орошения. При разработке проектов застройки отдельных территорий проектные отметки следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всей территории.

Водоотвод с территории застройки, а также промышленных и коммунально-складских зон предлагается осуществлять сетью, закрытой водостоков. Водоотвод с территории индивидуальной застройки и зеленой зоны предлагается осуществлять открытыми водостоками. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации. В связи с этим, рекомендуется специализированной организацией разработать проект дождевой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, а также возможность использования очищенного стока для полива территории.

Развитие системы отвода поверхностного стока для села Каранайаул является актуальной задачей в целях пропуска осадков ливневого характера, а также предотвращения размыва улично-дорожной сети, не имеющей покрытия.

3.7 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения объектов федерального, объектов регионального и местного значения, их основные характеристики в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, Республики Дагестан и Каякентского района

В соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации на территории муниципального образования «село Каранайаул» планируемых объектов федерального значения не предусмотрено.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Республики Дагестан» планируемых объектов регионального значения не предусмотрено.

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального образования на территории муниципального образования «село Каранайаул» запланированы следующие актуальные мероприятия местного значения:

- строительство детского дошкольного учреждения;

- строительство общеобразовательного учреждения;

- строительство станции технического обслуживания;

- строительство объекта религиозной организации (мечети).

3.8 Сведения о планируемых объектах социально-бытового назначения, жилищного фонда, размещенных на земельных участках, подлежащих изъятию, в том числе путем выкупа для муниципальных нужд

Проектом генерального плана изъятие земельных участков для муниципальных нужд на территории муниципального образования «село Каранайаул» не предусмотрено.

3.9 Сведения об объектах, размещение которых планируется на территориях, подлежащих комплексному развитию

Территории, подлежащие комплексному развитию на территории муниципального образования «село Каранайаул» отсутствуют.

3.10 Сведения о границах земель различных категорий и подразделении земель по целевому назначению на категории с указанием площадей земель каждой категории

Сведения о границах земель различных категорий и подразделении земель по целевому назначению на категории с указанием площадей земель каждой категории представлены в таблице ниже.

Таблица 29 – Распределение земельного фонда муниципального образования село Каранайаул по категориям

| №№ п/п | Категория земель | Площадь, тыс. га | % от площади поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов (с. Каранайаул) | 104,6 | 3,58 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения, всего | 2718 | 93,12 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 36 | 1,23 |
| 4 | Зона акваторий | 8,83 | 0,30 |
| 5 | Общая площадь земель в границах муниципального образования, всего | 2919 | 100 |

Исходя из данных распределения земель по категориям, можно сделать вывод, что большая часть территории сельского поселения занята землями сельскохозяйственного назначения, на долю которых приходится 93,12 %. Земли населённых пунктов составляют 3,58 %. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального назначения занимают 1,23 % территории. Зона акваторий составляет 0,30 % от общей площади муниципального образования.

# 4.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

4.1 Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Согласно данным управления ГОЧС и ЕДЦС муниципального района «Каякентский район», для территории сельского поселения наиболее характерны землетрясения и ураганный ветер.

Сейсмоопасная территория Республики Дагестан делится на четыре зоны:

- зона №1 с эпицентром в населенном пункте Дубки.

- зона № 2 с эпицентром в акватории Каспийского моря, между г. Махачкала и г. Избербаш.

- зона № 3 с эпицентром в акватории Каспийского моря, между г. Избербаш и г. Дербент.

- зона № 4 с эпицентром между Ахтынским и Рутульским районами.

Муниципальное образование «село Каранайаул» находится в сейсмически активной зоне с интенсивностью землетрясений 6 баллов. С землетрясениями могут быть связаны повреждения и разрушения жилых домов, объектов капитального строительства, электроэнергетики, водоснабжения, что в свою очередь может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Опасные геологические процессы

На территории Республики Дагестан, в горных и предгорных районах (включая районы, аналогичные району Каранайаула), зарегистрирована высокая активность оползне-осыпных и селевых процессов, особенно при обильных осадках и таянии снегов.

Опасные метеорологические явления

Сельское поселение находится в зоне возможных ураганных ветров. Его скорость может достигать 35 м/с.

Риски возникновения природных пожаров отсутствуют в связи с отсутствием лесных массивов на территории сельского поселения.

На протяжении последних пяти лет на территории села Каранайаул не зафиксировано природных чрезвычайных ситуаций. Согласно СТП по РД и СТП Каякентского района, на данной территории также отсутствуют зоны риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций.

4.2 Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

В подразделе в качестве источников техногенных ЧС целесообразно рассматривать возможные аварии на следующих потенциально опасных объектах и объектах транспорта:

- чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах;

- чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- чрезвычайные ситуации на транспорте (автомобильном транспорте).

Автомобильный транспорт. Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог. К серьезным дорожно-транспортным происшествиям может привести несоблюдение при перевозке опасных грузов необходимых требований безопасности. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных). На территории села Каранайаул имеется дорога «ФАД «Кавказ» – а/д Манас – Сергокала – Первомайское через с. Джанга». На территории муниципального образования имеются опасные участки. Сохраняется вероятность возникновения ДТП в связи с погодными условиями.

Аварии на электроэнергетических системах. Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными бедствиями являются:

- сильный порывистый ветер (ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор линий электропередачи);

- сильный гололед (снижается надежность работы энергосистемы);

- продолжительные ливневые дожди, продолжительное затопление талыми (снеговыми) водами, сход лавины (приводят к снижению плотности грунта на глубину 0,5 м и более, и разрушениям ЛЭП, разрыву труб теплотрасс из-за размыва земли, нарушению электроснабжения и обеспечения населения и предприятий горячей водой).

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Нарушение функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения возможны как вторичные факторы опасных геофизических, геологических, метеорологических явлений, аварий на объектах коммунальных систем.

Объекты, на которых возможно возникновение аварий: канализационные, тепловые сети, КОС, КНС, котельные, линии связи. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования коммунальных систем жизнеобеспечения;

- ветхости коммунальных сетей;

- халатности персонала, обслуживающего коммунальные системы  жизнеобеспечения;

- низкого качества ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе теплоснабжения, водоснабжения и канализации, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности населения, особенно в зимний период.

4.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Источниками чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.

Эпифитотия — массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности.

Эпизоотия — одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определённого региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Эпидемия — массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

За последние годы на территории сельского поселения «село Каранайаул» вспышек и массовых заболеваний животных не наблюдалось.

Эпифитотийных вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на территории сельского поселения не наблюдалось.

Несмотря на то, что в Каякентском муниципальном районе, отсутствуют природные очаги инфекционных заболеваний, есть вероятность заноса их со стороны.

Перечень факторов риска возникновения ЧС на территории сельского поселения:

- заболевания гриппом, новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вирусным гепатитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

- случаи заболевания животных бешенством – переносчиками болезни являются дикие животные;

- вспышки массового размножения опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений.

При разработке подраздела по источникам биолого-социального ЧС территории сельского поселения использовались положения, прописанные в ГОСТ Р 22.0.04-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях Биолого-социальные чрезвычайные ситуации».

Уровень биолого-социальных опасностей характеризуется:

- вероятностью возникновения эпидемий и возможным ущербом от них;

- степенью негативного воздействия на человека и окружающую среду техногенных и природных процессов;

- наличием источников биологической опасности и степенью реализации превентивных мероприятий.

С началом осенне-зимнего сезона прогнозируется подъём заболеваемости ОРВИ, среди которых первое место занимает грипп. Учитывая высокую контагиозность заболевания, нельзя исключить возможность широкого распространения данной инфекции среди населения. В осенне-зимний период на территории сельского поселения сохранится риск заражения людей новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Нельзя исключить возникновение отдельных случаев заболевания вирусным гепатитом «А» в детских учреждениях, что наиболее вероятно в осенний период. Уровень заболеваемости вирусным гепатитом «А» может возрасти в связи с несоблюдением гражданами правил личной и общественной гигиены, употреблением людьми загрязненных пищевых продуктов, приобретенных в местах несанкционированной торговли.

Основными мерами по снижению заболеваемости жителей являются профилактические мероприятия, направленные на источник заболевания, пути его распространения на восприимчивый организм: проведение вакцинопрофилактики, санитарно-просветительная работа с населением, проведение акарицидных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий.

### 4.4 Комплекс основных мероприятий по защите населения и территорий сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, снижения размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС) природного и техногенного характера, на территории муниципального образования «село Каранайаул» предусматривается реализация комплекса организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий. Объем и содержание указанных мероприятий определяются исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

К основным мероприятиям, проводимым органами местного самоуправления и уполномоченными структурами в области защиты населения, относятся:

1. Организация своевременного оповещения населения об опасности и информирование о порядке действий Приоритетным мероприятием является гарантированное доведение до жителей сигналов оповещения в минимально короткие сроки. Процесс оповещения включает:

- Доведение до органов управления и населения заранее установленных сигналов и распоряжений о возникновении угроз (включая угрозы сейсмического характера, ураганных ветров и наводнений).

- Использование всех доступных технических средств: электросирен, громкоговорителей, подвижных средств оповещения, а также каналов телефонной и сотовой связи, мессенджеров и подворовых обходов.

- Информирование граждан о правилах поведения, местах сбора и способах защиты в конкретной сложившейся обстановке, что позволяет избежать паники и минимизировать человеческие жертвы.

2. Эвакуация и рассредоточение населения Эвакуационные мероприятия планируются заблаговременно и осуществляются в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей. В рамках данного направления предусматривается:

- Организованный вывод (вывоз) населения из зон возможного катастрофического затопления, зон разрушений при землетрясениях и других поражающих факторов.

- Развертывание пунктов временного размещения (ПВР) для пострадавшего населения. В качестве единственного и основного пункта для эвакуации и размещения жителей определено здание МБОУ «Каранайаульская СОШ», обладающее необходимыми капитальными характеристиками.

- Транспортное обеспечение эвакуации с привлечением личного транспорта граждан и автотранспорта муниципальных служб, а также обеспечение безопасности на маршрутах движения.

3. Инженерная защита населения и территорий Комплекс инженерных мероприятий направлен на предотвращение или снижение разрушительного воздействия стихийных бедствий и техногенных аварий. Ключевые направления включают:

- Строгое соблюдение норм сейсмостойкого строительства при возведении новых и реконструкции существующих зданий и сооружений с учетом нахождения территории в зоне сейсмической активности интенсивностью 6 баллов.

- Местное зонирование территорий с ограничением капитального строительства на участках, примыкающих к оползнеопасным склонам и зонам возможных селевых потоков.

- Рациональное размещение объектов инфраструктуры с соблюдением безопасных расстояний (разрывов) для предотвращения эффекта «домино» при разрушениях и пожарах.

- Мониторинг состояния и своевременное проведение ремонтно-восстановительных работ на мостовых переходах и гидротехнических сооружениях.

4. Медицинская защита Мероприятия по медицинской защите призваны предотвратить поражение людей и обеспечить оказание помощи пострадавшим. Включают в себя:

- Заблаговременное планирование и создание запасов медицинского имущества, лекарственных препаратов, перевязочных средств и антибиотиков для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

- Проведение комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий: вакцинопрофилактика населения, дезинфекция, дезинсекция и дератизация территорий.

- Организацию раннего выявления и изоляции инфекционных больных для локализации очагов заболеваний и недопущения перерастания вспышек в эпидемии.

5. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Осуществляется систематическое обучение всех категорий населения (работающего, неработающего, обучающихся) способам защиты и действиям в ЧС.

- Проведение регулярных инструктажей, учений и тренировок по эвакуации и действиям по сигналам гражданской обороны.

- Распространение наглядной агитации, памяток и информационных материалов о мерах безопасности при землетрясениях, пожарах и наводнениях.

- Повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности среди жителей сельского поселения.

6. Определение эффективности использования финансовых и материально-технических средств Для обеспечения финансовой устойчивости мероприятий по защите населения и территорий предусматривается:

- Создание и поддержание в постоянной готовности резервов финансовых ресурсов в бюджете сельского поселения для оперативной ликвидации последствий ЧС.

- Накопление материально-технических резервов (продовольствие, вещевое имущество, строительные материалы, ГСМ) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и проведения аварийно-спасательных работ.

- Осуществление контроля за целевым использованием выделяемых средств и оценка их эффективности исходя из реальных потребностей и принципа экономической целесообразности.

### 4.5 Профилактические мероприятия по снижению риска возникновения и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций

С целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения тяжести их последствий на территории сельского поселения реализуется комплекс превентивных (профилактических) мер по следующим направлениям:

Мероприятия по снижению риска ЧС природного характера (землетрясения, оползни, ураганы):

Сейсмическая безопасность: Проведение паспортизации зданий и сооружений, контроль за их техническим состоянием, недопущение эксплуатации аварийного фонда в сейсмоопасной зоне. В зонах с наивысшей степенью риска приоритетно размещаются парковые зоны, сады и открытые площадки, свободные от капитальной застройки.

Защита от оползней и селей: Проведение мониторинга опасных геологических процессов, укрепление склонов, расчистка русел водотоков и подмостовых пространств для беспрепятственного прохождения паводковых и ливневых вод.

Ветровая защита: Осуществление контроля за состоянием высотных конструкций, линий электропередач, своевременная обрезка ветхих деревьев, представляющих угрозу падения при порывах ветра до 35 м/с.

Мероприятия по снижению уязвимости к ЧС техногенного характера (аварии на транспорте, системах жизнеобеспечения, пожары):

Организационно-технический контроль: Осуществление систематического надзора за состоянием коммунальных сетей (водоснабжение, теплоснабжение, канализация), трубопроводов и запорной арматуры для предотвращения аварий вследствие их физического износа и ветхости.

Транспортная безопасность: Поддержание дорожного покрытия в нормативном состоянии, ликвидация опасных участков на дорогах местного значения, обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов по проходящим магистралям.

Пожарная безопасность: Обеспечение условий для беспрепятственного проезда пожарной техники к жилым домам и объектам инфраструктуры, организация и расчистка противопожарных разрывов, содержание источников противопожарного водоснабжения (гидрантов) в исправном состоянии. Учитывая удаленность пожарной части (27 км), особое внимание уделяется первичным мерам пожаротушения и системам оповещения.

Мероприятия по снижению рисков биолого-социального характера (эпидемии, эпизоотии):

Санитарная очистка территории: Организация регулярного сбора и вывоза твердых бытовых отходов, недопущение переполнения мусорных контейнеров и образования несанкционированных свалок, способствующих размножению переносчиков болезней.

Ветеринарный контроль: Проведение мониторинга эпизоотической обстановки, контроль за ввозом животных и животноводческой продукции, обеспечение работы хозяйств в режиме закрытого типа для предотвращения гриппа птиц и других заболеваний.

Регулирование численности животных: Организация мероприятий по регулярному отлову безнадзорных и бродячих животных в целях профилактики бешенства.

Гигиеническое просвещение: Активная разъяснительная работа с населением через средства массовой информации по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, соблюдения правил личной гигиены и безопасности пищевых продуктов.

Управленческие и планировочные мероприятия:

Заблаговременное планирование действий сил и средств районного звена РСЧС, разработка и корректировка планов ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов и планов гражданской обороны.

Повышение эффективности взаимодействия между дежурно-диспетчерскими службами, администрацией поселения и службами экстренного реагирования

# 5. ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статус и границы муниципального образования установлены Законом Республики Дагестан от 12 марта 2012 года № 13 «Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в закон Республики Дагестан «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан».

Согласно п. 2 ст. 83 Земельного кодекса РФ границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий и не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Граница населённого пункта с. Каранайаул муниципального образования «село Каранайаул» Каякентского района Республики Дагестан в настоящем генеральном плане принята в соответствии со сведениями Единого государственного реестра недвижимости.

Настоящим генеральным планом граница населенного пункта с. Каранайаул устанавливается по характерным точкам рельефа с учетом границ земель населенных пунктов, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости, с учетом перспектив развития населенного пункта.

После утверждения генерального плана для подготовки сведений о границах населенных пунктов администрации муниципального образования необходимо подготовить сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, текстовые описания прохождения границ и соответствующие обоснования (Приложение 2).

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | На сегодняшний 2026 год | Расчётный срок (2046 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования село Каранайаул | Га | 2919 | 2919 |
| 2 | Земли по категориям | Га |  |  |
| 2.1 | Земли населенных пунктов | Га |  | 104,6 |
| 2.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Га | 2735 | 2718 |
| 2.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Га | 27 | 36 |
| 2.4 | Зона акваторий | Га | 8,3 | 8,83 |
| 3 | Земли населённого пункта | Га |  |  |
| 3.1 | Жилые зоны | Га | 42,1 | 62.1 |
| 3.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (ИЖС) | Га | 41,8 | 61,8 |
| 3.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Га | 0,30 | 0,30 |
| 3.2 | Общественно-деловые зоны | Га | 4,7 | 5,1 |
| 3.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Га | 33,4 | 33.7 |
| 3.3.1 | Зона инженерной инфраструктуры | Га | 8,9 | 8,9 |
| 3.3.2 | Зона транспортной инфраструктуры | Га | 24,4 | 24.8 |
| 3.3.3 | Производственная зона | Га | 5 | 13,8 |
| 3.4 | Зоны сельскохозяйственного использования | Га |  | 2539 |
| 3.4.1 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | Га | 21 | 21 |
| 3.5 | Зоны специального назначения | Га | 8 | 8 |
| 3.5.1 | Зона кладбищ | Га | 11,16 | 11,16 |
| 3.5.2 | Иные зоны | Га | - | 3,72 |
| Население |  |  |  |  |
| 1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1750 | 1990 |
| 2 | Плотность населения | Чел./Га |  | Определяется проектом |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения | м²/чел. |  | Определяется проектом |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | тыс. м² |  | Определяется проектом |
| 2.1 | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | тыс. м² |  | Определяется проектом |
| Социальная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Объекты учебно-образовательного назначения | единиц мощности | 2 | 4 |
| 2 | Объекты здравоохранения | пос. в смену | 15 | 15 |
| 4 | Спортивные объекты | единиц | 2 | 2 |
| 5 | Объекты культурно-досугового назначения | мест | 1 | 1 |
| 6 | Объекты торгового назначения | единиц |  | определяется проектом |
| 7 | Объекты общественного питания | м² | 1 | определяется проектом |
| 8 | Организации и учреждения управления | единиц |  | определяется проектом |
| 9 | Учреждения ЖКХ | единиц |  | определяется проектом |
| 11 | Объекты связи | единиц | 5 | 5 |
| 12 | Объекты специального назначения | единиц | 1 | 1 |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Протяжённость основных улиц и проездов | км | 5,62 | 5,62 |
| Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение — всего | тыс. м³/сутки | 0,366 | 0,416 |
| 2 | В т.ч. хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сутки | 0,212 | 0,241 |
| 3 | Вторичное использование воды | — | — | — |
| 3.1 | Производительность водозаборов | м³/сутки | 366,01 | 416,21 |
| 3.2 | Среднесуточное потребление на 1 человека | л/сутки | 121 | 121 |
| 5 | Электроснабжение — всего | кВт*ч/год | 2 362 500 | 2 686 500 |
| 5.1 | Потребление на 1 чел. в год | кВт*ч | 1350 | 1350 |
| 5.2 | Протяжённость сетей | км | 3,4 | 3,4 |
| 6 | Газоснабжение — всего | тыс. м³/год | 210 | 238,8 |
| 6.1 | Протяжённость сетей | км | 19 | 19 |
| 7 | Связь | — | Обеспеченно | Обеспечено |

7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ПЛАНИРУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. КАРАНАЙАУЛ

| № | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь (кв. м) | Цель их планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05:08:000012:895 | Земли населенных пунктов | 838 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 2 | 05:08:000012:1254 | Земли населенных пунктов | 998 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 3 | 05:08:000012:466 | Земли населенных пунктов | 549 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 4 | 05:08:000012:748 | Земли населенных пунктов | 1403 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 5 | 05:08:000012:773 | Земли населенных пунктов | 2742 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 6 | 05:08:000012:1224 | Земли населенных пунктов | 654 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 7 | 05:08:000012:489 | Земли населенных пунктов | 869 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 8 | 05:08:000012:487 | Земли населенных пунктов | 986 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 9 | 05:08:000012:1280 | Земли населенных пунктов | 600 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 10 | 05:08:000012:519 | Земли населенных пунктов | 649 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 11 | 05:08:000012:457 | Земли населенных пунктов | 548 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 12 | 05:08:000012:747 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2000 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения |
| 13 | 05:08:000012:1308 | Земли населенных пунктов | 441 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 14 | 05:08:000012:1309 | Земли населенных пунктов | 826 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 15 | 05:08:000012:1307 | Земли населенных пунктов | 1946 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 16 | 05:08:000012:1315 | Земли населенных пунктов | 186 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 17 | 05:08:000012:1310 | Земли населенных пунктов | 748 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 18 | 05:08:000012:451 | Земли населенных пунктов | 759 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 19 | 05:08:000012:447 | Земли населенных пунктов | 995 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 20 | 05:08:000012:441 | Земли населенных пунктов | 848 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 21 | 05:08:000012:1101 | Земли населенных пунктов | 698 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 22 | 05:08:000012:970 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2058 | Зона акваторий |
| 23 | 05:08:000012:243 | Земли населенных пунктов | 210 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 24 | 05:08:000012:246 | Земли населенных пунктов | 903 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 25 | 05:08:000012:1338 | Земли населенных пунктов | 554 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 26 | 05:08:000012:248 | Земли населенных пунктов | 686 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 27 | 05:08:000012:250 | Земли населенных пунктов | 940 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 28 | 05:08:000012:253 | Земли населенных пунктов | 1667 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 29 | 05:08:000012:257 | Земли населенных пунктов | 1049 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 30 | 05:08:000012:244 | Земли населенных пунктов | 933 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 31 | 05:08:000012:962 | Земли населенных пунктов | 759 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 32 | 05:08:000012:262 | Земли населенных пунктов | 770 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 33 | 05:08:000012:265 | Земли населенных пунктов | 778 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 34 | 05:08:000012:1304 | Земли населенных пунктов | 983 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 35 | 05:08:000012:552 | Земли населенных пунктов | 669 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 36 | 05:08:000012:281 | Земли населенных пунктов | 1046 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 37 | 05:08:000012:284 | Земли населенных пунктов | 1171 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 38 | 05:08:000012:1235 | Земли населенных пунктов | 831 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 39 | 05:08:000012:1110 | Земли населенных пунктов | 1148 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 40 | 05:08:000012:1293 | Земли населенных пунктов | 808 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 41 | 05:08:000012:565 | Земли населенных пунктов | 1316 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 42 | 05:08:000012:1347 | Земли населенных пунктов | 3073 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 43 | 05:08:000012:1292 | Земли населенных пунктов | 623 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 44 | 05:08:000012:1087 | Земли населенных пунктов | 858 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 45 | 05:08:000012:1290 | Земли населенных пунктов | 1000 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 46 | 05:08:000012:848 | Земли населенных пунктов | 1294 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 47 | 05:08:000012:1303 | Земли населенных пунктов | 525 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 48 | 05:08:000012:940 | Земли населенных пунктов | 655 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 49 | 05:08:000012:1289 | Земли населенных пунктов | 742 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 50 | 05:08:000012:379 | Земли населенных пунктов | 946 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 51 | 05:08:000012:1344 | Земли населенных пунктов | 1866 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 52 | 05:08:000012:1288 | Земли населенных пунктов | 715 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 53 | 05:08:000012:582 | Земли населенных пунктов | 1279 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 54 | 05:08:000012:581 | Земли населенных пунктов | 1263 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 55 | 05:08:000012:371 | Земли населенных пунктов | 653 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 56 | 05:08:000012:141 | Земли населенных пунктов | 634 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 57 | 05:08:000012:145 | Земли населенных пунктов | 837 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 58 | 05:08:000012:1226 | Земли населенных пунктов | 606 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 59 | 05:08:000012:149 | Земли населенных пунктов | 1036 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 60 | 05:08:000012:154 | Земли населенных пунктов | 1033 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 61 | 05:08:000012:158 | Земли населенных пунктов | 1045 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 62 | 05:08:000012:290 | Земли населенных пунктов | 522 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 63 | 05:08:000000:1122 | Земли населенных пунктов | 12060 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 64 | 05:08:000012:198 | Земли населенных пунктов | 999 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 65 | 05:08:000012:196 | Земли населенных пунктов | 869 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 66 | 05:08:000012:543 | Земли населенных пунктов | 890 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 67 | 05:08:000012:194 | Земли населенных пунктов | 769 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 68 | 05:08:000012:192 | Земли населенных пунктов | 754 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 69 | 05:08:000012:563 | Земли населенных пунктов | 961 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 70 | 05:08:000012:190 | Земли населенных пунктов | 741 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 71 | 05:08:000012:1287 | Земли населенных пунктов | 715 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 72 | 05:08:000012:531 | Земли населенных пунктов | 660 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 73 | 05:08:000012:412 | Земли населенных пунктов | 742 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 74 | 05:08:000012:1103 | Земли населенных пунктов | 659 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 75 | 05:08:000012:420 | Земли населенных пунктов | 711 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 76 | 05:08:000012:571 | Земли населенных пунктов | 745 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 77 | 05:08:000012:1294 | Земли населенных пунктов | 810 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 78 | 05:08:000012:1231 | Земли населенных пунктов | 659 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 79 | 05:08:000012:430 | Земли населенных пунктов | 747 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 80 | 05:08:000012:428 | Земли населенных пунктов | 1246 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 81 | 05:08:000012:426 | Земли населенных пунктов | 820 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 82 | 05:08:000012:424 | Земли населенных пунктов | 1248 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 83 | 05:08:000012:422 | Земли населенных пунктов | 900 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 84 | 05:08:000012:418 | Земли населенных пунктов | 997 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 85 | 05:08:000012:413 | Земли населенных пунктов | 981 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 86 | 05:08:000012:754 | Земли населенных пунктов | 804 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 87 | 05:08:000012:1283 | Земли населенных пунктов | 864 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 88 | 05:08:000012:1282 | Земли населенных пунктов | 999 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 89 | 05:08:000012:407 | Земли населенных пунктов | 828 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 90 | 05:08:000012:580 | Земли населенных пунктов | 760 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 91 | 05:08:000012:1284 | Земли населенных пунктов | 948 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 92 | 05:08:000012:560 | Земли населенных пунктов | 200 | Общественно-деловая зона |
| 93 | 05:08:000012:567 | Земли населенных пунктов | 200 | Общественно-деловая зона |
| 94 | 05:08:000012:1172 | Земли населенных пунктов | 1000 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 95 | 05:08:000012:1161 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 96 | 05:08:000012:1160 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 97 | 05:08:000012:881 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 98 | 05:08:000012:910 | Земли населенных пунктов | 705 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 99 | 05:08:000012:906 | Земли населенных пунктов | 703 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 100 | 05:08:000012:909 | Земли населенных пунктов | 714 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 101 | 05:08:000012:914 | Земли населенных пунктов | 725 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 102 | 05:08:000012:913 | Земли населенных пунктов | 701 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 103 | 05:08:000012:919 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 104 | 05:08:000012:938 | Земли населенных пунктов | 1029 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 105 | 05:08:000012:908 | Земли населенных пунктов | 657 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 106 | 05:08:000012:924 | Земли населенных пунктов | 699 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 107 | 05:08:000012:921 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 108 | 05:08:000012:902 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 109 | 05:08:000012:901 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 110 | 05:08:000012:749 | Земли населенных пунктов | 2518 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
| 111 | 05:08:000012:881 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 112 | 05:08:000012:900 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 113 | 05:08:000012:1223 | Земли населенных пунктов | 2858 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 114 | 05:08:000012:1240 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 115 | 05:08:000012:1239 | Земли населенных пунктов | 699 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 116 | 05:08:000012:1243 | Земли населенных пунктов | 675 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 117 | 05:08:000012:1242 | Земли населенных пунктов | 675 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 118 | 05:08:000012:1248 | Земли населенных пунктов | 652 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 119 | 05:08:000012:1244 | Земли населенных пунктов | 623 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 120 | 05:08:000012:1246 | Земли населенных пунктов | 649 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 121 | 05:08:000012:1241 | Земли населенных пунктов | 705 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 122 | 05:08:000012:1247 | Земли населенных пунктов | 650 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 123 | 05:08:000012:1245 | Земли населенных пунктов | 623 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 124 | 05:08:000012:1260 | Земли населенных пунктов | 775 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 125 | 05:08:000012:1265 | Земли населенных пунктов | 390 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 126 | 05:08:000012:1256 | Земли населенных пунктов | 1046 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 127 | 05:08:000012:1259 | Земли населенных пунктов | 662 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 128 | 05:08:000012:1353 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 129 | 05:08:000012:1358 | Земли населенных пунктов | 699 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 130 | 05:08:000012:1257 | Земли населенных пунктов | 699 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 131 | 05:08:000012:1322 | Земли населенных пунктов | 2069 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 132 | 05:08:000012:1361 | Земли населенных пунктов | 720 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 133 | 05:08:000012:1356 | Земли населенных пунктов | 701 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 134 | 05:08:000012:1261 | Земли населенных пунктов | 774 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 135 | 05:08:000012:1363 | Земли населенных пунктов | 706 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 136 | 05:08:000012:1262 | Земли населенных пунктов | 489 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 137 | 05:08:000012:1350 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 138 | 05:08:000012:1258 | Земли населенных пунктов | 701 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 139 | 05:08:000012:1263 | Земли населенных пунктов | 277 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 140 | 05:08:000012:1360 | Земли населенных пунктов | 718 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 141 | 05:08:000012:1355 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 142 | 05:08:000012:1325 | Земли населенных пунктов | 2341 | Зона транспортной инфраструктуры |
| 143 | 05:08:000012:1362 | Земли населенных пунктов | 704 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 144 | 05:08:000012:1351 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 145 | 05:08:000012:1359 | Земли населенных пунктов | 731 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 146 | 05:08:000012:1352 | Земли населенных пунктов | 700 | Зона застройки индивидуального жилого дома |
| 147 | 05:08:000000:1276 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1024 | Зона сельскохозяйственного использования. |
| 148 | 05:08:000000:1101 | Земли сельскохозяйственного назначения | 687 197 из них 200 000 кв.м. переводятся в ИЖС. | Зона застройки индивидуального жилого дома |

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОТОРЫЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ПЛАНИРУЕМОЙ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА С. КАРАНАЙАУЛ

| № | Кадастровый номер | Категория земель | Площадь (кв. м) | Цель их планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Проектом генерального плана не предсмотрено исключение земельных участков из планируемой границы населенного пункта с. Каранайаул

Список зарегистрированных Объектов культурного наследия на территории с. Каранайаул, Каякентского района, РД

| Наименование объекта | Вид объекта культурного наследия | Территориальная принадлежность | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Каранайаульские 1-е курганы | Памятник | Республика Дагестан | Федерального значения |
| Каранайаульские 2-е курганы | Памятник | Республика Дагестан | Федерального значения |
| Каранайаульские 4-е курганы | Памятник | Республика Дагестан | Федерального значения |
| Каранайаульские 5-е курганы | Памятник | Республика Дагестан | Федерального значения |
| Каранайаульские 3-е курганы | Памятник | Республика Дагестан | Федерального значения |
| Каранайаульский курган | Памятник | Республика Дагестан | Федерального значения |

К пашне не относятся участки сенокосов и пастбищ, занятые посевами сельскохозяйственных культур не более 2-3 лет, распаханные с целью коренного улучшения, а также междурядья садов, используемые под посевы (ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) Земли. Термины и определения).

Данные с сайта meteoblue.com

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение «село Джаба» на период до 2031 г., 2021 г.

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793»

часть 1 статьи 13 Закона Республики Дагестан от 5 мая 2006 года № 26 «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан» (с изменениями на 23 ноября 2022 года)

Доклад о состоянии защиты населения и территории Республики Дагестан от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 2021 г.